Для служебного пользования

Экз. №_____

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ, СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОРАЖЕНИЯ,  ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические рекомендации предназначены для оценки возможной обстановки, которая может возникнуть в результате  воздействия обычными ССП по объектам экономики.

1.2. Порядок оценки возможной обстановки, складывающейся в результате  воздействия обычными ССП

1.2.1. Если в ведении организации находится объект, не являющийся потенциально опасным, то при подготовке плана гражданской обороны оценка возможной обстановки, которая может возникнуть в результате  воздействия обычными ССП, проводится согласно разделу 2 настоящих методических рекомендаций.

1.2.2. Если в ведении организации находится объект, являющийся потенциально опасным, то при подготовке плана гражданской обороны организация запрашивает в Главном управлении МЧС России по субъекту Российской Федерации «Программный комплекс по прогнозированию возможной обстановки, объемов выполнения АСНДР,  а также ущерба экономике  при воздействии на объекты экономики обычными ССП».                      С помощью данного комплекса проводится оценка возможной обстановки, которая может возникнуть в результате  воздействия обычными ССП.

2. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ИНЖЕНЕРНОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ

Методика позволяет определять:

объем завалов при разрушении зданий и сооружений;

общие и санитарные потери среди производственного персонала объекта (населения);

численность пострадавших, нуждающихся в оказании первой медицинской помощи и нуждающихся в эвакуации в лечебные учреждения.

Допущения и ограничения:

зоны разрушений от различных боеприпасов не накладываются друг на друга;

радиус зоны полных разрушений для кирпичных и бетонных зданий от единичного боеприпаса с массой взрывчатого вещества, эквивалентной 400 кг тротила, принимается равным 45 метрам (Рф = 0,35 кгс/см2).

Исходные данные:

средняя этажность промышленных зданий;

средняя плотность производственного персонала на объекте;

плотность застройки объекта;

численность наибольшей работающей смены.

2.1. Определение наряда средств поражения (количество типовых боеприпасов, примененных по объекту)

Если численность наибольшей работающей смены меньше или равно 500 чел., то на объект экономики выделяется 3 боеприпаса (nб= 3)  .

Если численность наибольшей работающей смены больше 500, но меньше или равно 2000 чел., то на объект экономики выделяется 6 боеприпасов (nб= 6).

Если численность наибольшей работающей смены больше 2000 чел., то на объект экономики выделяется 12 боеприпасов (nб= 12).

2.2. Определение объема завалов

Завалы образуются в зоне полных разрушений.

Суммарный объем завалов (Vзав, м3 ) определяется по формуле:

| Vзав = 6400 * nб* обзастр * hзав/100 | , | (1) |
| --- | --- | --- |

где:

| 6400 | - | площадь зоны полных разрушений от типового боеприпаса, м2; |
| --- | --- | --- |
| обзастр | - | плотность застройки объекта, %, |
| hзавал | - | высота завалов, м (определяется по табл.1). |

Таблица 1

Высота завала в зависимости от средней высоты зданий на объекте и плотности застройки

| Средняя высота зданий, м | Высота сплошных завалов (hзав, м) при различной плотности застройки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20% | 30% | 40% | 60% |
| 7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| 15 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,6 |
| 24 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 3,5 |

2.3. Расчет потерь среди производственного персонала объекта и их структуры

Общие потери среди персонала объекта (Побщ, чел.) определяются по формуле:

| Побщ = 0,0064* об* nб | , | (2) |
| --- | --- | --- |

где:

| об | - | средняя плотность персонала на территории объекта, чел./км2; |
| --- | --- | --- |
| 0,0064 | - | площадь зоны полных разрушений (общих потерь) от одного типового боеприпаса, км2. |

Безвозвратные потери (Пбезв, чел.) определяются по формуле:

| Пбезв = 0,0039* об* nб | , | (3) |
| --- | --- | --- |

где:

| об | - | средняя плотность персонала на территории объекта, чел./км2; |
| --- | --- | --- |
| 0,0039 | - | пересчетный коэффициент, определяющий площадь зоны полных разрушений и долю безвозвратных потерь в ней от типового боеприпаса, км2; |

Санитарные потери (Псан,  чел.) определяются по формуле:

| Псан= Побщ - Пбезв | , | (4) |
| --- | --- | --- |

2.4. Численность пострадавших, нуждающихся в оказании первой медицинской помощи (Ппмп,  чел.),  определяется из равенства санитарным потерям

Ппмп = Псан .

Численность пострадавших, нуждающихся в эвакуации в лечебные учреждения (Пэвак, чел), ориентировочно составляет 75 % от санитарных потерь.

2.5. Протяженность завалов и разрушений (Lзав, км) рассчитывается по следующей формуле:

| Lзав = 0,0064* 0,6* nб | , | (5) |
| --- | --- | --- |

где

| 0,6 | - | пересчетный коэффициент. |
| --- | --- | --- |

Количество аварий и разрушений на КЭС для каждого объекта экономики принимается численно равным единице.

Показатели химической, пожарной, радиационной обстановки для данных типов объектов принимаются равными нулю.

Результаты оценки инженерной обстановки заносятся в приложение 1.

2.6. Пример расчета

По объекту N нанесён удар 4-мя боеприпасами. Воздействию подверглись производственные здания и пункт управления объекта, находящийся на 1-м этаже производственного здания. Численность наибольшей работающей смены 1000 чел. Средняя плотность производственного персонала на объекте - 1500 чел./км2, плотность  застройки составляет 40 %, средняя высота  зданий равна 15 м.

Требуется оценить инженерную и медицинскую обстановку на объекте.

Решение:

2.6.1. Определение наряда средств поражения (количество типовых боеприпасов, примененных по объекту) и объема завалов

Так как численность наибольшей работающей смены  составляет 1000 чел., то наряд средств поражения (количество типовых боеприпасов, примененных по объекту) составит 6 боеприпасов (nб= 6).

2.6.2. По табл. 1 для средней высоты зданий - 15 м и плотности застройки - 40% находится высота сплошных завалов:

hзавала = 1,8 (м) .

2.6.3.  По формуле (1) определяем суммарный объем завалов

Vзавала= 6400*6*40*1,8/100  27600 (м3 ).

2.6.4.  По формуле (2) определяем  общие потери среди персонала объекта.

Побщ = 0,0064* 1500*6  57 (чел.).

2.6.5. По формуле (3) определяем безвозвратные потери.

Пбезв = 0,0039 * 1500*6   35 (чел.).

2.6.6.  По формуле (4) определяем  санитарные потери

Псан = 57 – 35= 22 (чел.) .

2.6.7. Определяем численность пострадавших, нуждающихся в оказании первой медицинской помощи

Ппмп =22 (чел.) .

2.6.8.  Определяем число пострадавших, нуждающихся в эвакуации в лечебные учреждения

Пэвак = 0.75* 18 = 17 (чел.) .

2.6.9.  По формуле (5) определяем протяженность завалов и разрушений

Lзав = 0,0064* 0,6* 6 = 0,023 (км) .

2.6.10.  Определяем протяженность количество аварий и разрушений на КЭС.

Количество аварий и разрушений на КЭС равно единице.

Показатели химической, пожарной, радиационной обстановки для данного типа объекта принимаются равными нулю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма представления результатов  прогнозирования обстановки и объемов АСДНР для объекта экономики (начало)

| Возможные показатели оценки обстановки на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Название опасного объекта | Наименование города | Отрасль экономики | Медицинская обстановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная обстановка |  |  |  |  | Пожарная обстановка |  |
|  |  |  |  | Общие потери (персонал), чел. | Безвозвратные потери (персонал), чел. | Санитарные потери (персонал), чел. | Оказание первой мед. помощи (персонал), чел. | Эвакуация в лечебные учреждения (персонал), чел. | Общие потери (население), чел. | Безвозвратные потери (население), чел. | Санитарные потери (население), чел. | Оказание первой мед. помощи (население), чел. | Эвакуация в лечебные учреждения (население), чел. | Общие потери, чел. | Безвозвратные потери, чел. | Санитарные потери, чел. | Оказание первой мед. помощи, чел. | Эвакуация в лечебные учреждения, чел. | Расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах (объект), км | Расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах (город), км | Разборка завалов (объект), м3 | Разборка завалов (город), м3 | Количество аварий на КЭС, ед. | Площадь зоны пожаров, км2 | Локализация и тушение пожаров (протяженность зоны огня), м |

Форма представления результатов  прогнозирования обстановки и объемов АСДНР для объекта экономики (продолжение)

| №№ | Название опасного объекта | Наименование города | Отрасль экономики | Химическая обстановка |  |  |  |  |  |  | Радиационная обстановка |  |  |  |  |  |  |  |  | Катастрофическое затопление |  | Жизнеобеспечение пострадавшего населения, чел. | Количество населения (персонала) в зонах опасности, чел. | Потребность населения во временном жилье, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь зоны заражения, км2 | Ведение разведки |  | Локализация источника заражения, м2 |  | Вывоз (вывод) населения из зоны заражения, чел. | Площадь очага химического поражения, м2 | Площадь зоны загрязнения, км2 | Численность населения, подлежащего защите, чел. | Численность населения, подлежащего йодной профилактике, чел. | Вывоз (вывод) населения из зоны загрязнения, чел. | Численность населения, подлежащего санитарной обработке, чел. | Площадь зоны защитных мероприятий территории, км2 | Протяженность дезактивируемых дорог, км | Количество техники, подлежащей дезактивации, ед. | Количество населения, подлежащего отселению, чел. | Вывоз (вывод) населения из зоны затопления, чел. | Общая площадь затопления, тыс. км2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь зоны ведения разведки, км2 | Разведка маршрутов, очагов поражения для обеспечения действий сил, км | Наименование обезвреживающего вещества | Количество обезвреживающего вещества, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |