ГОСТ Р 22.0.10-96

Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НА КАРТЫ ОБСТАНОВКИ

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Условные обозначения

Safety in emergencies.

Rules of marking on the maps emergencies. Legend

ОКС 13.020

ОКСТУ 0022

Дата введения 1997-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) при участии рабочей группы специалистов Технического комитета по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28 ноября 1996 г. N 653

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 Стандарт разработан в обеспечение реализации Закона Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", принятого Государственной Думой 11 ноября 1994 г.

ВНЕСЕНО Изменение N 1, принятое постановлением Госстандарта России от 31.05 2000 N 147-ст, введенное в действие с 01.01.2001 и опубликованное в ИУС N 8, 2000 г.

Изменение N 1 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту  ИУС N 8, 2000 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях (ЧС), условные обозначения и порядок их нанесения.

Стандарт обязателен для органов управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), региональных и местных органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, организаций и учреждений, осуществляющих планирование, организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные

ГОСТ Р 22.0.02-94 БЧС. Термины и определения основных понятий

ГОСТ Р 22.0.03-95 БЧС. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.05-94 БЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 чрезвычайная ситуация; ЧС: По ГОСТ Р 22.0.02.

3.1.2 источник чрезвычайной ситуации; источник ЧС:   По ГОСТ Р 22.0.02.

3.1.3 потенциально опасный объект: По ГОСТ Р 22.0.02.

3.1.4 зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС: По ГОСТ Р 22.0.02.

3.1.5 зона радиоактивного загрязнения: По ГОСТ Р 22.0.05.

3.1.6 зона затопления: По ГОСТ Р 22.0.03.

3.1.7 зона катастрофического затопления: По ГОСТ Р 22.0.03.

3.1.8 зона бедствия: По ГОСТ Р 22.0.02.

3.1.9 объект экономики: Предприятие или учреждение производственного или социального назначения.

3.1.10 наводнение: По ГОСТ Р 22.0.03.

3.1.11 авария: По ГОСТ Р 22.0.05.

3.1.12 катастрофа: Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения, либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среды.

3.1.13 ликвидация чрезвычайной ситуации; ликвидация ЧС: По ГОСТ Р 22.0.02.

3.1.14 пожар лесной: По ГОСТ Р 22.0.03.

3.1.15 район: Территория или акватория, выделенная по совокупности каких-то определенных взаимосвязанных признаков или явлений - природных и/или социально-экономических.

3.1.16 опасное химическое вещество: По ГОСТ Р 22.0.05.

3.1.17 гражданская оборона; ГО: По ГОСТ Р 22.0.02.

3.1.18 источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: По ГОСТ Р 22.0.05.

3.1.19 зона риска: Территория или акватория, на которой существует опасность воздействия поражающих факторов от потенциального источника чрезвычайной ситуации.

3.2 В стандарте использованы буквенные сокращения:

- АЭС - атомная электростанция;

- ГЭС - гидроэлектростанция;

- ХОО - химически опасный объект.

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Карта обстановки, отображающей ЧС, должна отвечать требованиям наглядности, полноты и точности (достоверности).

4.1.1 Наглядность карты обеспечивается ясным и четким отображением обстановки с выделением ее главных элементов, что достигается правильным применением и четким начертанием условных знаков, правильным расположением служебных и пояснительных надписей, четким изображением фактического положения сил и средств ликвидации ЧС и предполагаемого характера их действий.

4.1.2 Полнота нанесенной обстановки на карту определяется объемом сведений, необходимых для управления силами и средствами ликвидации ЧС.

4.1.3 Точность (достоверность) нанесенной обстановки на карту достигается ее соответствием действительному положению частей и различных формирований сил и средств ликвидации ЧС на местности и реальным последствиям воздействия поражающих факторов источников ЧС.

4.2 Зоны ЧС следует наносить на карту с четким выделением границ, не затемняя топографическую основу карты.

4.3 Размеры зон и ареалов воздействия поражающих факторов источников ЧС определяют расчетно-графическим методом с учетом метеорологических условий, времени года и характера местности.

4.4 Карты зон ЧС разрабатывают двух видов:

- прогнозные, составляемые на основе сбора информации о потенциально опасных объектах - возможных источниках ЧС;

- оперативные, отображающие обстановку при угрозе или возникновении ЧС и отражающие динамику развития обстановки в зоне ЧС.

Прогнозные и оперативные карты разрабатывают в рабочих органах комиссий по ЧС.

4.5 Гриф карты определяют в установленном порядке.

5 ПРАВИЛА И ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ ОБСТАНОВКИ

5.1 Обстановку на карте наносят условными обозначениями и знаками, приведенными в приложении А.

5.2 Условные обозначения и знаки подразделяют на масштабные и внемасштабные.

5.2.1 К масштабным обозначениям относят зоны ЧС (заражения, затопления, пожаров, загрязнения), а также линейные замкнутые и полузамкнутые знаки.

5.2.2 К внемасштабным обозначениям относят объекты (АЭС, ХОО, заводы, ГЭС и др.), а также условные знаки, состоящие из сочетания линий и фигур, представляющих собой точечные объекты.

5.3 В случаях применения не предусмотренных настоящим стандартом обозначений и знаков их значение должно быть расшифровано в таблице "Условные знаки и обозначения", прилагаемой к карте.

5.4 Цифровые и текстовые надписи на карте - по ГОСТ 2.304.

5.5 Отображаемая информация на карте должна содержать следующие исходные данные:

- основные опасные объекты - потенциальные источники ЧС;

- зоны вероятного заражения или загрязнения вокруг потенциально опасных объектов;

- гидроузлы, зоны возможного затопления;

- пожароопасные районы;

- магистральные трубопроводы (нефте-, газо-, аммиако-, продуктопроводы);

- численность населения в зонах риска и зонах вероятного действия поражающих факторов от источников техногенных и природных ЧС;

- возможные эпидемические и эпизоотические очаги;

- сейсмоопасные области, районы возможных селевых потоков и оползней, снежных лавин и камнепадов, цунами тайфунов и ураганов, песчаных бурь и смерчей, ливней и шквалов.

На карту наносят районы дислокации соединений и частей войск ГО, специализированных формирований областного, регионального и федерального значения, а также пункты управления и другие объекты, определенные руководством.

5.6 При оформлении карты необходимо соблюдать следующее:

- данные обстановки наносят тонкими линиями и установленными условными знаками, не затемняя топографическую основу карты (плана) и надписей на ней;

- органы управления наносят на карту так, чтобы вертикальная линия условного знака (флажка) у основания упиралась в точку его фактического нахождения на местности;

- фактическое положение и действия группировок сил и средств РСЧС наносят установленными условными знаками сплошной линией, а предполагаемые и планируемые действия обозначают прерывистыми линиями;

- при нанесении на карту нескольких положений группировок, соответствующих разным моментам времени, условные знаки необходимо дополнять штрихами, пунктирными линиями или подтушевывать различными цветами. Время, к которому относят то или иное положение сил и средств РСЧС, указывают под наименованием части, формирования внутри условного знака или рядом с ним.

5.7 При отображении динамики развития событий необходимо соблюдать последовательность нанесения элементов на карте, которая зависит от характера ЧС, специфики и объема аварийно-спасательных работ.

Последовательность отображения динамики развития ситуации:

- сведения, характеризующие источники ЧС;

- возможные параметры воздействия поражающих факторов;

- места дислокации сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, маршруты выдвижения частей и подразделений войск ГО, специализированных отрядов внутренних войск МВД, отрядов и групп специалистов спасательных формирований сил и средств РСЧС, предназначенных для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в зонах ЧС и очагах поражения.

5.8 К карте прилагают пояснительную записку, включающую следующие разделы:

- физико-географические условия района;

- экономическая характеристика района;

- перечень потенциально-опасных объектов с их краткой характеристикой;

- прогностическая оценка возможной обстановки при возникновении ЧС;

- состав сил и средств РСЧС;

- гражданские организации гражданской обороны и войска ГО;

- специализированные отряды внутренних войск МВД;

- пункты дислокации, численность личного состава, сроки готовности и предназначение сил и средств ликвидации ЧС;

- экологическая характеристика района.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЗНАКИ

(ДЛЯ КАРТ МАСШТАБА 1 : 200 000)

А.1 Формирования гражданской обороны

|  | - пункт управления ГО республики в составе РФ (ПУ ГО респ.) |
| --- | --- |
|  | - пункт управления ГО области (ПУ ГО обл.) |
|  | - пункт управления ГО города (ПУ ГО г.) |
|  | - пункт управления ГО района (ПУ ГО р-на) |
|  | - поисково-спасательный отряд (отдельный вертолетный отряд - ОВО) |
|  | - ПСС - поисково-спасательная служба; РПСС - республиканская; ОблПСС - областная; КрПСС - краевая. |

А.2 Районы расположения войск ГО и местных формирований

|  | - отдельный механизированный полк (ОМП) |
| --- | --- |
|  | - механизированный (специализированный) полк (МП) |
|  | - механизированная бригада (МБР) |
|  | - механизированная (специализированная) бригада |
|  | - батальон |
|  | -район расположения военизированного горноспасательного (газоспасательного) отряда (ВГСО) |
|  | - район расположения военизированных пожарных частей (ВПЧ) |
|  | - район расположения пожарных поездов (ПП) |
|  | - район расположения военизированных пожарных отрядов (ВПО) |
|  | - район расположения восстановительных поездов (ВП) |
|  | - пожарный катер |
|  | - зона чрезвычайной ситуации |

А.3 Источники техногенных ЧС

|  | - заводы переработки радиоактивных веществ |
| --- | --- |
|  | - химически опасные объекты (ХОО), использующие опасные химические вещества |
|  | - характеристика хранилища ХОО. Примечание - В числителе - тип вещества, в знаменателе - максимальное количество, тонн, и в максимальной емкости, тонн |
|  | - ХОО, производящие опасные химические вещества |
|  | - зона возможного заражения (ЗВЗ) опасным химическим веществом |
|  | - взрывопожарные объекты (N - число объектов) |
|  | - очаг пожара |
|  | - район пожара и направление его распространения |
|  | - скопление железнодорожного транспорта с опасными химическими веществами |
|  | - нефтепровод подземный (наземный - сплошная линия) |
|  | - нефтепровод с перекачивающей станцией |
|  | - газопровод подземный (наземный - сплошная линия) |
|  | - газопровод с газокомпрессорной станцией |
|  | - аммиакопровод |
|  | - стационарный магистральный продуктопровод |
|  | - нефтебаза (склад) республиканского (областного) подчинения |
| . | - нефте-, газохранилище Примечание - В числителе - сокращенное обозначение материалов, в знаменателе - емкость, тонн |

Месторождения нефти (Н) и газа (Г):

|  | - разрабатываемые; |
| --- | --- |
|  | - введенные в эксплуатацию; |
|  | - разведанные. |
|  | - нефтепереработка |
|  | - газопереработка |

Электростанции*

________________

* Рядом со знаком указывают мощность в тыс. кВт.

|  | - тепловые (ТЭЦ, ГРЭС); |
| --- | --- |
| . | - гидравлические (ГЭС); |
|  | - атомные (АЭС); Примечание - Вокруг АЭС дается тридцатикилометровая зона (окружность черного цвета с оранжевой окантовкой. Центр круга совпадает с центром знака) |
|  | - шахты разработки радиоактивных веществ |
|  | - ядерные могильники |
|  | - ядерные полигоны |
|  | - могильники химические |
|  | - зона возможного затопления |
|  | - порты кораблей с ядерными реакторами |
|  | - промышленный объект Примечания: 1 В числителе - численность персонала, в знаменателе - его обеспеченность защитными сооружениями, отвечающими существующим нормам. 2 Приняты следующие обозначения отраслей промышленности: АВТ - автомобильная, АТ - атомное машиностроение, ГП - газоперерабатывающая, Л - легкая, ЛД - лесная и деревообрабатывающая, МАШ - машиностроение, Н - нефтеперерабатывающая, НХ - нефтехимическая, ОБ - оборонная, ПП - пищевая, ПР - приборостроение, РБ - рыбная, СМ - строительные материалы, ЦМ - цветная металлургия, ЧМ - черная металлургия, У - угольная |

А.4 Источники природных ЧС

|  | - зона возможного наводнения (паводки) |
| --- | --- |
|  | - ураганы, дата прохождения |
|  | - зона распространения смерчей, дата прохождения |
|  | - природные очаги эпидемии, эпизоотии, эпифитотии Примечание - Т - туляремия, СЯ - сибирская язва. |
|  | - границы сейсмоопасных зон, баллы сейсмической шкалы |
|  | - тайфуны, дата прохождения |
| . | - цунами, дата прохождения |
|  | - сели, дата прохождения |
|  | - лавины, дата прохождения |
|  | - вулканы, дата извержения |
|  | - районы возможных торфяных пожаров |

А.5 Прочие объекты

|  | - склад средств радиационной и химической защиты с указанием их количества в тоннах |
| --- | --- |
|  | - место складирования нетабельных дегазирующих веществ с указанием их количества в тоннах |
|  | - склад медицинского имущества |
|  | - база (склад) Российского и республиканского подчинения Примечание - Прод - продовольственная, Пром - товарная, Тех - техническая. Емкость базы в тоннах |
|  | - склад продовольственный, промтоварный |
|  | - элеватор (пункт заготовки зерна), емкость, тонн |
|  | - посадочная площадка |
|  | - аэропорты |
|  | - аэродромы |
|  | - порт (морской и речной) |
|  | - пункт водоснабжения Примечание - С - скважина; К - колодец; Р - родник; 140-суточный дебит воды, м |
|  | - медицинский распределительный пункт |
|  | - больница городская (районная) Примечание - В числителе - номер больницы, в знаменателе - число коек |
|  | - городская поликлиника (районная в загородной зоне) |
|  | - эвакуационный приемник на 150 мест |
|  | - санитарный пост |
|  | - отряд первой медицинской помощи N 15 Примечание - 1- свернут; 2 - развернут |
|  | - место погрузки пораженных на автомобильный транспорт |

Обозначения границ разрушений

|  | - слабые |  | - сильные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - средние |  | - полные |
|  | - приемные радиоцентры: 1 - подвижной; 2 - стационарный |  |  |
|  | - передающие радиоцентры: 1 - передвижной; 2 - стационарный |  |  |
|  | - радиорелейная линия связи |  |  |
|  | - пост радиационного и химического наблюдения (О - объектовый) |  |  |
|  | - разведывательная группа (звено, дозор) радиационной, химической, инженерной медицинской разведки (Г - городского района) |  |  |
|  | - район воздушной разведки с указанием вида разведки (Р - радиационная разведка), типа самолета (вертолета), времени и даты ведения |  |  |
|  | - гидрометеорологическая станция (Г - городская) |  |  |
|  | - радионаправление |  |  |
|  | - радиосеть |  |  |
|  | - искусственный спутник Земли (С - связи) с указанием наименования, времени и даты полета |  |  |
|  | - сборный эвакуационный пункт (номер СЭП). Примечание - В числителе - номера приписанных объектов, в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел. |  |  |
|  | - пункт высадки населения в загородной зоне. Примечание - В числителе - количество прибывшего населения, тыс. чел., в знаменателе - сроки прибытия |  |  |
|  | - район, намеченный для размещения населения в загородной зоне. Примечание - В числителе - номер района, в знаменателе - численность эвакуированного населения, тыс. чел. |  |  |
|  | - убежище. Примечание - О - отдельно стоящее; В числителе - степень защиты, в знаменателе - вместимость, чел. |  |  |
|  | - противорадиационное укрытие. Примечание - В числителе - коэффициент ослабления радиации, в знаменателе - вместимость, чел. |  |  |

Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстандарт России -

М.: ИПК Издательство стандартов, 1997

Юридическим бюро "Кодекс" в

текст документа внесено Изменение N 1,

принятое постановлением

Госстандарта России

от 31.05 2000 N 147-ст