РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМСПЕЦПРОЕКТ» Заказчик: ООО «Девелоперская компания «Навигатор» Объект: Многоэтажная жилая застройка по улице Набережная Леонова, 7 «а» микрорайон, г. Балаково Саратовской области ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Том 1 ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ШИФР: 23-АСП-16-ППТ.ОП БАЛАКОВО 2016г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМСПЕЦПРОЕКТ» Заказчик: ООО «Девелоперская компания «Навигатор» Объект: Многоэтажная жилая застройка по улице Набережная Леонова, 7 «а» микрорайон, г. Балаково Саратовской области ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Том 1 ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ШИФР: 23-АСП-16-ППТ.ОП Руководитель группы Трофимова М. А. БАЛАКОВО 2016г.

| СОДЕРЖАНИЕ - Состав проекта. - Введение - Цели и задачи проекта планировки территории. - Характеристики планируемого развития территории. 4.1. Характеристика функционального использования территории. 4.2. Характеристика развития территории по плотности и иным параметрам жилой застройки. 4.3. Характеристика системы коммунального обслуживания. 4.4. Характеристика развития системы социального обслуживания. 5. Мероприятия по территориальному планированию. 6. Графические материалы. 6.1. Чертеж планировки территории. М 1:1000. Приложение: - СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-081-6439072108-00065-3 от 31.10.2012г. - Постановление администрации БМР № 780 от 16.03.2016г. «О подготовке документации по планировке территории». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Гришечкина |  |  |  |  | Содержание проекта | Стадия | Лист | Листов |  |
| Проверил |  | Трофимова |  |  |  |  |  | П | 3 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Атомспецпроект» г. Балаково |  |  |  |
| Н. контр. |  | Тужилкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СОСТАВ ПРОЕКТА 23-АСП-16-ППТ.ОП Пояснительная записка 23-АСП-16-ППТ.ОП, лист 1 Графическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| - ВВЕДЕНИЕ Проекта планировки территории застройки 7А микрорайона в г. Балаково выполнен на основании постановления администрации города Балаково № 780 от 16.03.2016г. и в соответствии с: - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ; - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также действующими нормами и правилами по разделам проекта. Проект планировки территории застройки 7А микрорайона выполнен коллективом ООО «Атомспецпроект» г. Балаково Саратовской области. Руководитель группы Трофимова М. А. Ведущий инженер Тужилкина М. А. Инженер I кат. Гришечкина В. М. Архитектор Кондрашова И. В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Цели проекта: – разработать планировочные и инфраструктурные мероприятия по подготовке и комплексному освоению площадок нового жилищного строительства; - создать ансамбль, выразительный по объемно-планировочному решению; - предусмотреть комплекс современных жилых зданий с развитой социальной и инженерной инфраструктурой, способной предоставить комфортные условия для проживания жителей; - учесть интересы заказчика по наиболее эффективному использованию предоставленной площадки. Общая цель документации по планировке территории – изменение функционального назначения земельного участка с кадастровым номером 64:40:020104:3228 (площадь участка 48800,61м2) с зоны РТ1 на зону Ж1 для размещения многоэтажной жилой застройки. Проект планировки территории состоит из утверждаемой части и материалов по обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. В соответствии с проектом планировки территории структура основных функциональных зон отражена в таблице «Баланс проектного использования территории». Наименование показателя; Ед. измерения (м.кв.). Площадь участка с кадастровым номером 64:40:020104:3228; 48800,61. Площадь участка в границах подсчета объемов работ; 17915,5. Площадь застройки; 3940,4. Площадь озеленения (парковая зона); 35980,21. Площадь покрытий, в том числе:; 6742,5. Дорога; 4285,0. Тротуары, отмостка; 1623,0. Тротуары из сборной бетонной плитки; 834,5. Экопарковка; 2137,5. Площадки; 224,4. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| 4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАМ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ МИКРОРАЙОНА. Общая площадь квартир жилых зданий; 81255,0 м2. Количество квартир, в т.ч.; 1000 шт.. Строительный объем; 283600,0 м3. Количество машино-мест; 185. В том числе для МГН; 10. Ориентировочное количество населения, в том числе:; 1910 чел.. взрослое население; 1274 чел.. дети; 636 чел.. Плотность населения; 700,0 чел./га. Плотность жилого фонда (нетто); 29774,6 м2/га. 4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. На территории микрорайона проектом планировки предлагается располо-жить автомобильные парковки с общим количеством машиномест – 185, в том числе 10 - для МГН. Ширина мест хранения автомашин МГН, пользую-щихся колясками, принята 3,6 м. Проектируемая территория максимально благоустраивается. Проектом предусмотрено расположение детских игровых площадок для детей преддошкольного, дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, площадки для тихого отдыха взрослых. Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий на проектируемом участке предусматривается необходимое благоустройство и озеленение. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| Проектом озеленения предусмотрена посадка деревьев и кустарников на внутридворовых пространствах вокруг. Древесно-кустарниковая растительность, предполагаемая для озеленения, представлена следующими породами: береза бородавчатая, каштан обыкновенный; из кустарников - жимолость обыкно-венная, акация желтая; газон. Ассортимент зеленых насаждений принят в соот-ветствии с почвенными и климатическими условиями района строительства. Устройство газонов предусматриваются обыкновенного типа. Две площадки для мусорных контейнеров, состоящие из пяти мусороконтейнеров, расположены в коммунально-хозяйственных зонах, более чем в 20 м от проектируемых жилых домов и площадок для детей и взрослых. Расчет необходимого количества мусороконтейнеров: 1910 х 349 кг/год = 666590 кг/год 666590 кг/год : 365дней = 1826 кг 1826 кг : 187,5 кг = 9,7 При проектировании жилого дома используются малые архитектурные формы: урны, скамьи. На площадках размещены песочницы, детские скамейки, качели, детские игровые комплексы, домик - беседка, карусель. Малые архитектурные формы взяты из каталога компании “КСИЛ”. Проектом предусмотрено твердое асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, примыкание тротуаров к проезжей части устраивается с учетом потребностей маломобильных групп населения (предусматривается заглубление бортового камня до возвышения его над проезжей частью проезда на 0.04м). Согласно технических условий №1693 от 19.10.2015г., выданных МУП «Балаково-Водоканал», к проектируемым жилым домам осуществить заколь-цовку водопроводных сетей от водопроводной камеры по ул. Набережная Леонова в районе повысительной насосной станции до водопроводной камеры в районе многоквартирного жилого дома №72 на пересечении ул. Набережная Леонова и ул. Саратовское шоссе. Проложить водопровод диаметром не менее 600мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| Отпуск питьевой воды в количестве 804,8 м3/сутки возможен путем присое-динения к вновь запроектированному водопроводу с устройством водопровод-ных колодцев. При проектировании предусмотрена установка повысительных насосов на горячее и холодное водоснабжение в отдельно стоящем здании насосной подкачивающей станции. Напор воды в точке подключения составляет 28 метров водяного столба. Сброс хозяйственно-бытовых стоков в количестве 778,8 м3/сутки возможен путем присоединения к вновь проложенному канализационному коллектору диаметром 600мм. Сброс стоков предусмотреть в ближайший колодец в районе жилого дома №1 по ул. Бульвар Роз. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилой многоэтажной застройки 7 «а» микрорайона осуществить согласно ТУ ОАО «Облкоммунэнерго» от вновь строящихся 2КТПН 2х1000 при помощи двухцепной ЛЭП-10кВ от разных секций ПС 110/10 «Северная». Точка присое-динения: РУ-0,4кВ вновь строящихся 2КТПН 2х1000. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 1495,0 кВт. Категория надежности: вторая. Резервный источник: II секция шин РУ-0,4кВ вновь строящихся 2КТПН 2х1000. Теплоснабжение жилого комплекса многоквартирных домом 7 «а» микро-района будет осуществляться от городских тепловых сетей через тепловые пункты, расположенные на первом этаже каждого жилого дома. Подвод тепла планируется предусмотреть от тепловой камеры по ул. Бульвар Роз (теплотрасса Ø600мм). 4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Для обеспечения населения жилого комплекса всеми видами учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| культурно-бытового назначения в проекте планировки территории был произведен расчет данных учреждений. Расчетом предусмотрено размещение учреждений повседневного пользо-вания, приближенных к потребителю по радиусу их доступности: - детские дошкольные учреждения: д/с №64 в радиусе 350м, рассчитан- ный на 320 детей; - детский клуб «Электроник» на расстоянии 50м, рассчитанный на 825 детей; - гимназия №2 в радиусе 500м, рассчитанная на 1000 учащихся; - гипермаркет «Магнит», расположенный на расстоянии 350м. Учреждения периодического и эпизодического назначения совмещаются и размещаются во встроено-пристроенных помещениях домов на первых этажах (блоки первичного обслуживания, аптеки, парикмахерские, предприятия общественного питания, организации взрослого и детского досуга жителей 7 «а» микрорайона и прочие). ### 5. МЕРОПРИЯИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. Мероприятия по территориальному планированию в составе проекта планировки территории застройки микрорайона №7А в г. Балаково включают в себя: - В части архитектурно-планировочной организации территории микро-района №7А: - Включение создаваемых пешеходных и транспортных потоков проектируемого микрорайона в существующую транспортно-пешеходную структуру города и обеспечение связи прилегающих улиц с вновь создаваемой селитьбенской территорией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| 1.2 Комплексная застройка жилыми домами из керамического поризован-ного камня по ГОСТУ 50-2007 толщиной 250мм с развитой инженерной инфраструктурой территории микрорайона №7А. 1.3 Размещение объектов повседневного пользования во встроено-пристроен-ных помещениях, в нормируемом радиусе их доступности к потребителю. 1.4 Изыскание возможности для размещения максимального количества мест для постоянного и временного хранения автомобилей жителей. 2. В части развития инженерной подготовки территории: 2.1 Устройство ливневой канализации комбинированным способом в расчет-ный срок. 2.2 Резервирование земельного участка для строительства 2КТПН 2х1000 и насосной подкачивающей станции согласно технических условий. 2.3 Понижение уровня грунтовых вод. 3. В части вопросов благоустройства территории: Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования. Обустройство спортивных, детских, хозяйственных площадок на территории застраиваемого участка жилых зданий. 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА №7А. Строительство насосной подкачивающей станции и 2-х 2КТПН 2х1000 соглас-но технических условий. Строительство и оборудование спортивных и детских площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.ОП |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |