РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМСПЕЦПРОЕКТ» Заказчик: ООО «Девелоперская компания «Навигатор» Объект: Многоэтажная жилая застройка по улице Набережная Леонова, 7 «а» микрорайон, г. Балаково Саратовской области ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Том 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ШИФР: 23-АСП-16-ППТ.МО БАЛАКОВО 2016г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМСПЕЦПРОЕКТ» Заказчик: ООО «Девелоперская компания «Навигатор» Объект: Многоэтажная жилая застройка по улице Набережная Леонова, 7 «а» микрорайон, г. Балаково Саратовской области ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Том 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ШИФР: 23-АСП-16-ППТ.МО Руководитель группы Трофимова М. А. БАЛАКОВО 2016г.

| СОДЕРЖАНИЕ - Состав проекта. - Список исполнителей. - Анализ использования территории в период подготовки проекта планировки территории. - Обоснование положений проекта планировки территории. 4.1. Пространственная организация территории микрорайона. 4.2. Параметры строительства проектируемой жилой застройки. 4.3. Определение параметров планируемого строительства систем социального обслуживания. 4.4. Параметры планируемого строительства систем коммунального обслу-живания. 4.5. Определение параметров планируемого строительства системы транс-портного обслуживания. 4.6. Определение параметров планируемого строительства системы инженер-ной подготовки территории. - Графические материалы. 5.1. Схема расположения проектируемой территории в планировочной струк-туре г. Балаково. М 1:5000. 5.2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000. 5.3. Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000. 5.4. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000. 5.5. Схема вертикальной и инженерной подготовки территории. М 1:1000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Гришечкина |  |  |  |  | Содержание проекта | Стадия | Лист | Листов |  |
| Проверил |  | Трофимова |  |  |  |  |  | П | 3 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Атомспецпроект» г. Балаково |  |  |  |
| Н. контр. |  | Тужилкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Сводный план инженерных сетей. М 1:1000. - СОСТАВ ПРОЕКТА 23-АСП-16-ППТ.МО Пояснительная записка 23-АСП-16-ППТ.МО, лист 1-6 Графическая часть 2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. Проект планировки территории застройки 7А микрорайона выполнен кол-лективом ООО «Атомспецпроект» г. Балаково Саратовской области. Руководитель группы Трофимова М. А. Ведущий инженер Тужилкина М. А. Инженер I кат. Гришечкина В. М. Архитектор Кондрашова И. В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. Земельный участок для строительства 5-ти двадцатипятиэтажных жилых домов расположен в Саратовской области в г. Балаково, микрорайон 7 «а», в квартале, ограниченном улицами Набережная Леонова, Саратовское шоссе и Бульвар Роз. Участок расположен на берегу р. Волга. Территория предполагаемого строительства в настоящее время свободна от застройки и не благоустроена. Рельеф участка ровный. Абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 76,00 до 83,50м. Разбивочный план разработан на топографической подоснове М 1:500, выполненной в 2015 г. Территория, отведенная под застройку, расположена в зоне резервных территорий для целей комплексного жилищного строительства на свободных от застройки территориях (РТ1). Проектируемый участок расположен на значительном удалении от промыш-ленных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| 4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 4.1. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА. Основой планировочного решения микрорайона №7А является максимально эффективное использование территории и одновременно, создание нормативной и наиболее комфортной среды обитания жителей. Применительно к данной ситуации были применены следующие градостроительные приемы: -включение создаваемых пешеходных и транспортных потоков проектиру-емого микрорайона в существующую транспортно-пешеходную структуру города и обеспечение связи прилегающих улиц и магистралей с вновь создава-емой селитебной территорией; - расположение детского сада и гимназии в радиусе доступности от застраиваемого микрорайона, вдали от магистральных улиц и дорог, на основ-ных пешеходных связях; - изыскание возможности для размещения максимального количества мест для постоянного и временного хранения автомобилей жителей. Планировочное решение базируется на взаимно перпендикулярных осях, ориентированных с севера на юг и с запада на восток и направленных на выходы к остановкам общественного транспорта. Жилая застройка проектируемого микрорайона формируется 25-ти этажными монолитными домами. Вдоль улицы Набережная Леонова с нормативным отступом от магистрали, размещается фронт жилых домов со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения общегородского и периодического пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| Во встроено-пристроенных помещениях запроектированы учреждения общественного назначения микрорайонного значения, шаговой доступности, с размещением в них ЖЭУ, опорного пункта милиции, отделения связи, торгово-коммерческих предприятий, помещений КБО, библиотеки, юридической консультации, нотариальной конторы и помещений для организации детского и взрослого досуга жильцов микрорайона. Посадка проектируемых жилых домов осуществлена с учетом санитарно-защитных зон от промышленных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПин 2.2.1./2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к ин-соляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и террито-рий». Проектируемый участок расположен на значительном удалении от про-мышленных объектов. Генеральный план проектируемой территории решен с учетом функциональ-ного зонирования территории, сложившейся градостроительной ситуации, рациональных транспортных связей, санитарных и противопожарных норм. Планировочное решение обеспечивает максимально рациональное и экономное использование земельного участка, создание нормативной и комфортной среды обитания жителей, включающей в себя компоненты инженерной инфраструктуры, устройство необходимых дворовых пространств в жилой зоне. Горизонтальная привязка осуществляется к закоординированным точкам пересечения осей домов. Жилые дома размещены с учетом санитарных и противопожарных разрывов, организации проездов и прокладки инженерных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| Проезд пожарных автомобилей обеспечен с трех сторон каждого дома. Минимальная ширина пожарного проезда составляет 4,5 м (СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.») Пешеходная связь с проектируемыми жилыми домами решена посредством проектируемых тротуаров. На отведенной территории размещаются площадки для игр детей, площадки для отдыха взрослого населения, гостевые автостоянки. Две площадки для мусорных контейнеров расположены вдоль центральной дороги проектируемой территории. Проектом предусмотрено размещение автомобильных парковок с общим количеством машиномест – 185, в том числе 10 - для МГН. Ширина мест хранения автомашин МГН, пользующихся колясками, принята 3,6 м. Технико-экономические показатели земельного участка, предостав-ленного для размещения объекта капитального строительства Наименование показателя; Ед. измерения (м.кв.). Площадь участка с кадастровым номером 64:40:020104:3228; 48800,61. Площадь участка в границах подсчета объемов работ; 17915,5. Площадь застройки; 3940,4. Площадь озеленения (парковая зона); 35980,21. Площадь покрытий, в том числе:; 6742,5. Дорога; 4285,0. Тротуары, отмостка; 1623,0. Тротуары из сборной бетонной плитки; 834,5. Экопарковка; 2137,5. Площадки; 224,4. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| 4.2. ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ. Номер на плане; Наименование и обозначение; Этажность; Количество; Площадь, м2; Строительный объем, м3. Зданий; квартир; застройки; Общая нормируемая; Здания; Всего. Зда- ния; Всего; Зда- ния; Всего; Зда- ния; Всего. Жилые здания и сооружения:. 1; Жилой дом; 25; 1; 200; 200; 760,0; 760,0; 16251,0; 16251,0; 5672,0; 5672,0. 2; Жилой дом; 25; 1; 200; 200; 760,0; 760,0; 16251,0; 16251,0; 5672,0; 5672,0. 3; Жилой дом; 25; 1; 200; 200; 760,0; 760,0; 16251,0; 16251,0; 5672,0; 5672,0. 4; Жилой дом; 25; 1; 200; 200; 760,0; 760,0; 16251,0; 16251,0; 5672,0; 5672,0. 5; Жилой дом; 25; 1; 200; 200; 760,0; 760,0; 16251,0; 16251,0; 5672,0; 5672,0. 4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВАСИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Расчетом предусмотрено размещение учреждений повседневного пользования, приближенных к потребителю по радиусу их доступности: - детские дошкольные учреждения: д/с №64 в радиусе 350м, рассчитанный на 320 детей; - детский клуб «Электроник» на расстоянии 50м, рассчитанный на 825 детей; - гимназия №2 в радиусе 500м, рассчитанная на 1000 учащихся; - гипермаркет «Магнит», расположенный на расстоянии 350м. Определение параметров планируемого строительства систем социального обслуживания. |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| Учреждения периодического и эпизодического назначения совмещаются и размещаются во встроено-пристроенных помещениях домов на первых этажах (блоки первичного обслуживания, аптеки, парикмахерские, предприятия общественного питания, организации взрослого и детского досуга жителей 7 «а» микрорайона и прочие). Расчет потребности жителей микрорайона в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах. Количество детей дошкольного возраста в проектируемом микрорайоне по демографическим данным для г.Балаково составит = 180 человек. С учетом обеспеченности детскими садами общего типа (85%) необходимое количество мест в детских садах – 180 x 0,85 = 153 места. Количество детей школьного возраста в проектируемом микрорайоне составит 483 человека. 22,5% от общего числа школьников будут посещать другие общеобразовательные учреждения города, ввиду наличия свободных мест в школах прилегающих микрорайонов. Поэтому необходимое количест-во мест в школах для жителей микрорайона составит 483 х 0,775 = 375 мест. 4.4. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилой многоэтажной застройки 7 «а» микрорайона осуществить согласно ТУ ОАО «Облкоммунэнерго» от вновь строящихся 2КТПН 2х1000 при помощи двухцепной ЛЭП-10кВ от разных секций ПС 110/10 «Северная». Точка при-соединения: РУ-0,4кВ вновь строящихся 2КТПН 2х1000. Максимальная мощ-ность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 1495,0 кВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| Категория надежности: вторая. Резервный источник: II секция шин РУ-0,4кВ вновь строящихся 2КТПН 2х1000. Площадь застройки каждой подстанции 62,9м2. Строительный объем 244,1 м3. Согласно технических условий №1693 от 19.10.2015г., выданных МУП «Балаково-Водоканал», к проектируемым жилым домам осуществить заколь-цовку водопроводных сетей от водопроводной камеры по ул. Набережная Леонова в районе повысительной насосной станции до водопроводной камеры в районе многоквартирного жилого дома №72 на пересечении ул. Набережная Леонова и ул. Саратовское шоссе. Проложить водопровод диаметром не менее 600мм. Отпуск питьевой воды в количестве 804,8 м3/сутки возможен путем присое-динения к вновь запроектированному водопроводу с устройством водопровод-ных колодцев. При проектировании предусмотрена установка повысительных насосов на горячее и холодное водоснабжение в отдельно стоящем здании насосной подкачивающей станции. Напор воды в точке подключения состав-ляет 28 метров водяного столба. Сброс хозяйственно-бытовых стоков в количестве 778,8 м3/сутки возможен путем присоединения к вновь проложенному канализационному коллектору диаметром 600мм. Сброс стоков предусмотреть в ближайший колодец в районе жилого дома №1 по ул. Бульвар Роз. Теплоснабжение жилого комплекса многоквартирных домом 7 «а» микро-района будет осуществляться от городских тепловых сетей через тепловые пункты, расположенные на первом этаже каждого жилого дома. Подвод тепла планируется предусмотреть от тепловой камеры по ул. Бульвар Роз (теплотрасса Ø600мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| 4.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. На стадии проекта планировки территории (ППТ) цель разработки – технические решения элементов транспортной системы на части городской территории на 5-10 лет с резервированием территории для развития на перспективу генерального плана (для транспортных развязок и магистралей) в форме красных линий. 1.Существующее положение. Общественный пассажирский транспорт представлен одним видом транспорта: маршрутный автобус №10А. 2.Проектное решение. В настоящее время транспортное обслуживание рассматриваемого района осуществляется по ул. Саратовское шоссе и ул. Набережная Леонова. Пропускная способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей определялась, исходя из уровня насыщения автомобильным транспортом на расчетный срок: 300 легковых автомобилей на 1000 чел., включая 5 такси и 4 ведомственных автомобиля, 30 грузовых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек принято 50 единиц, как для городов с населением свыше 100 тыс. чел. Проектом планировки территории предусмотрено поэтапное достижение расчетных параметров с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства. В соответствии с утвержденной (постановлением администрации Саратовской области №179 от25.04.94г.) «Схемой развития автомобильных дорог Саратовс- кой области на период до 2010г.» определена классификация автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| Проектом планировки территории предусмотрена дифференциация магистральной улично-дорожной сети по категориям: 1. Саратовское шоссе - магистральная улица общегородского значения регу-лируемого движения. 2. Набережная Леонова - магистральная улица общегородского значения. 3. Бульвар Роз - магистральная улица районного значения. Общественный транспорт Транспортное обслуживание микрорайона осуществляется по общегородским и районным магистралям: улице Саратовское шоссе, улице Набережная Леонова и улице Бульвар Роз. Остановки общественного транспорта размещены исходя из нормативного «шага» и радиуса обслуживания, дальность пешеходных подходов до ближай- шей остановки не превышает 500м. Вдоль внутриквартальных проездов у жилых зданий предусмотрены гостевые стоянки для временного хранения автомобилей из расчета 25% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Автотранспорт и стоянки Население микрорайона составит 1910чел. Число легковых автомобилей в частной собственности составляет 573автомобиля. Общая обеспеченность стоянками для постоянного хранения автомобилей составит: 573×0,9=515 авт. Существующие автозаправочные станции (АЗС) расположены по улице Набережная Леонова и Саратовскому шоссе на расстоянии не более 1 км. Станции технического обслуживания автомобилей располагаются на расстоянии 1 км на улице Саратовское шоссе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| 4.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 1.Существующее положение. Земельный участок для строительства 5-ти двадцатипятиэтажных жилых домов расположен в Саратовской области в г. Балаково микрорайон 7 «а», в квартале, ограниченном улицами Набережная Леонова, Саратовское шоссе и Бульвар Роз. Участок расположен на берегу р. Волга. Территория предполагаемого стро-ительства в настоящее время свободна от застройки, частично благоустроена. Рельеф участка ровный. Абсолютные отметки поверхности земли колеб-лются от 76,00 до 83,50м. На прилегающих улицах присутствует дождевая канализация. С северо-западной стороны на расстоянии 200м от улицы Набережная Леонова проходит судоходный канал акватории Саратовского водохранилища. 2. Проектное решение. Учитывая специфику рельефа, вертикальная планировка решена на копии генерального плана М 1:1000 методом проектных отметок и уклонов, поверхностный водоотвод решен в каждой жилой группе по внутриквартальным проездам с продольным уклоном 4‰ на проезжие части прилегающих улиц. Проезжие части прилегающих улиц решены пилообразным профилем со сбросом поверхностных вод из пониженных мест в дождеприемные колодцы ливневой канализации. В связи с ровным рельефом дождевая канализация заглубляется перед сбросной веткой на 6,0м ,для сброса ее в существующую систему городской ливневой канализации возможно строительство насосной станция согласно вы-данных технических условий. Очистные сооружения дождевых стоков расположены на нормативном удалении от застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 23-АСП-16-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |