РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМСПЕЦПРОЕКТ» ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» ОБЪЕКТ: Проект планировки территории для размещения линей-ного объекта «Электроснабжение строящейся много--этажной жилой застройки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Балаково, 3 «Г» микрорайон" ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Том 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ШИФР: 35-АСП-19-ППТ.МО БАЛАКОВО 2019г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМСПЕЦПРОЕКТ» ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» ОБЪЕКТ: Проект планировки территории для размещения линей-ного объекта «Электроснабжение строящейся много--этажной жилой застройки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Балаково, 3 «Г» микрорайон" ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Том 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ШИФР: 35-АСП-19-ППТ.МО Руководитель группы Трофимова М. А. БАЛАКОВО 2019г.

| СОДЕРЖАНИЕ - Состав проекта. - Список исполнителей. - Введение. - Исходно-разрешительная документация. - Информация о земельном участке. - Общая часть. 4.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории в границах проектируемого объекта. 4.2 Положение о схемах размещения объектов культурного наследия. 4.3 Зона особо охраняемых территорий 4.4 Описание и обоснование основных решений, направленных на пре-дотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта 4.5 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности 4.6 Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ 4.7 Показатели проекта планировки территории линейного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 35-АСП-19-ППТ.МО |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Спицына |  |  |  |  | Содержание проекта | Стадия | Лист | Листов |  |
| Проверил |  | Трофимова |  |  |  |  |  | П | 3 | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Атомспецпроект» г. Балаково |  |  |  |
| Н. контр. |  | Гришечкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СОСТАВ ПРОЕКТА 35-АСП-19-ППТ.МО Материалы по обоснованию 35-АСП-19-ППТ, лист 1-7 Графическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| - СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ Строительный отдел Начальник группы Трофимова М. А. Ведущий инженер Гришечкина В. М. Инженер I кат. Спицына Н. Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| - ВВЕДЕНИЕ 3.1 Исходно-разрешительная документация. Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании: - Технического задания заказчика. - Топографической съемки, выполненной в масштабе 1:1000. - СНиП 11-89-90 «Генеральные планы промышленных предприятий». 4. СНиП 3.05.06-85 " Электротехнические устройства". 5. ПУЭ " Правила устройства электроустановок " 7-е издание, в ред. 2008 года. 6. ПОТЭУ " Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ". 7. Е.Ф.Макаров «Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35кВ» (Москва, 1999 год) 8. СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии». Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 9. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 10. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. 11. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» . 12. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 13. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". 14. Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 2003 г.). 15. Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 г. № 197. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»; 16. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации". 17. Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| Проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2011, "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами, и действующими нормативными актами Российской Федерации. Основанием для разработки Проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Электроснабжение строящейся многоэтажной жилой заст-ройки, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Балаково, 3 «Г» микро-район» является Постановление Администрации г. Балаково № 1114 от 02.04.2019 «О подготовке документации по планировке территории для разме-щения линейного объекта». Проект планировки территории земельного участка под линию электроснаб-жения ЛЭП-10кВ, проходящей транзитом по земельным участкам МО г. Балаково, выполнен коллективом ООО «Атомспецпроект». Исходные данные представлены Акционерным обществом электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» в виде рабочей документации ЭС/ЭМ-2019.0017. Проект планировки территории земельного участка выполнен на топографической съемке М 1:200, выполненной ООО «БТИ» город Балаково в 2018г. Система высот Балтийская, система координат местная. 3.2 Информация о земельном участке Местоположение земельного участка под проектируемую трассу ЛЭП-10кВ: Саратовская область, средняя часть города Балаково, вдоль внутриквартальных дорог 4 «б» микрорайона и поселка Сазанлей. Проектируемая трасса ЛЭП-10кВ подземной и воздушной прокладки предна-значена для электроснабжение вновь застраиваемого квартала жилой застройки 3 «г» микрорайона МО г. Балаково. Точка подключения – ПС «Сазанлей» 110/10кВ, которая входит в состав МРСК «Волги» и располагается в кадастровом квартале 64:40:020382. От точки подключения (разъединители на существующих опорах №4-00/4 и №10-00/5) и до опор №63 и №64 запроектирована надземная прокладка трассы. Далее трасса следует от опор №63 и №64 до вновь устанавливаемой 2БКТП-1600/10/0,4кВ подземным путем (6 метров). Трасса заканчивается проектируемой 2БКТП-1600/10/0,4кВ, расположенной уже непосредственной на территории квартала застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| В настоящее время выбранный участок для строительства линии ЛЭП-10кВ имеет пересечения с городскими коммуникациями: теплотрассой, сетями связи, линиями электропередач, газопроводами, водопроводами и канализацией. Разбивка трассы выбрана таким образом, чтобы соблюдались предусмотренные техническими условиями эксплуатации нормы и расстояния до существующих коммуникаций. Места пересечения существующих коммуникаций согласованы соответствующими организациями, эксплуатирующими эти коммуникации. Трассировка линейного объекта выполнена с условием наименьшей длины трассы. При выполнении проекта планировки территории линейного объект использовались сведения государственного кадастра недвижимости. Категория земель по всем участкам, на которых располагается линейный объект — земли населенных пунктов. Вид использования: - зона ИТ3 (основные городские магистрали и инженерные коммуникации) - земельные участки, расположенные на территории МО г. Балаково). - зона РТ1 (резервные территории для целей комплексного жилищного строительства) – земельный участок территории МО г. Балаково. Рельеф участка спокойный, спланированный. Абсолютные отметки изменяются от 28,50-29,50 (Балтийские системы). Заболоченные участки и другие водные преграды в пределах прокладываемой трассы отсутствуют. По климатическому районированию территория относится к III климати-ческому району: - расчетная отрицательная температура воздуха - 25° С; - ветровая нагрузка - 38 кг/м2; - расчетная снеговая нагрузка - 180 кг/м2; - нормативная глубина промерзания грунта - 1,5 м. В связи насыщенностью предполагаемого участка строительства подземными и надземными коммуникациями местами полоса отвода для строительства линии ЛЭП сокращена до 2,0м. Предполагаемые размеры полосы отвода являются достаточными для проведения строительно-монтажных работ (см. 38-АСП-16-МО лист4, граф. часть). Подъезд к окрестностям ЛЭП-10 кВ и и вновь устанавливаемой 2БКТП-1600/10/0,4кВ (на строительной площадке) обеспечивает дорога с твердым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол.уч | Лист |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |

| Участок (трасса) под строительство ЛЭП-10 кВ и 2БКТП-1600/10/0,4кВ площадью 0,9178 га (с учетом охранной зоны ЛЭП). При этом площадь занимаемая опорами составляет 3,14м2 (0,049м2 под одну стойку), площадь занимаемая 2БКТП-1600/10/0,4кВ – 48,0 м2. Общая протяженность линейного объекта 2398,55м. В том числе длина трассы подземной прокладки – 6,0м. Испрашиваемая площадь земельного участка во временное пользование на период строительства с учетом сокращения полосы отвода до минимально возможной ширины из-за наличия других коммуникаций составляет 9178,0м2. 4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории в границах проектируемого объекта Проектируемая трасса ЛЭП-10кВ для электроснабжение жилой застройки квартала 3 «г» микрорайона проходит от точки подключения ПС "Сазанлей" по жилой застройке города Балаково (улицы Лобачевского, Каховская, Строительная), которая пересекает кадастровые кварталы 64:40:020378, 64:40:020370, 64:40:020371, 64:40:020372, 64:40:020373, 64:40:020374, 64:40:020364, 64:40:020349, 64:40:020332, 64:40:020322, 64:40:020307, 64:40:020303, 64:40:020301. За разбивочный базис трассы ЛЭП-10 кВ принимаются ось направления расположения ЛЭП-10кВ отходящих от существующих опор №4-00/4 и №10-00/5. От точки подключения в разъединителях на существующих опорах и до опор №63 и №64 прокладка трассы ведется надземным способом. Высота опор – 8,5м. Применяемый провод – 10 кВ СИП-3 1х150мм. От опор №63 и №64 к вновь монтируемой 2БКТП-1600/10/0,4кВ прокладку трассы вести подземным способом в траншее (тип – Т1). Монтаж ВЛЗ 10кВ выполняется в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143 (Институт «Сельэнергопроект», 1989г.). Монтаж выполнить в соответствии с Типовыми технологическими картами, разработанными институтом «Сельэнерго-проект». В качестве стоек для монтажа принимаются стойки СВ110-3,5 (возможна замена на СВ 105-3,5 или СВ 105-5). Расстояние между стойками – не более 50м. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| Проектируемая надземная трасса ЛЭП-10кВ следует по земельным участкам, принадлежащим МО г. Балаково. При выполнении проекта планировки территории линейного объект использовались сведения государственного кадастра недвижимости. Категория земель по всем участкам, на которых располагается линейный объект — земли населенных пунктов. Вид использования: - зона ИТ3 (основные городские магистрали и инженерные комму-никации) - земельные участки, расположенные на территории МО г. Балаково). - зона РТ1 (резервные территории для целей комплексного жилищного строительства) – земельный участок территории МО г. Балаково. Рельеф участка спокойный, спланированный. Абсолютные отметки изменяются от 28,50-29,50 (Балтийские системы). Заболоченные участки и другие водные преграды в пределах прокладываемой трассы отсутствуют. По климатическому районированию территория относится к III клима-тическому району: - расчетная отрицательная температура воздуха - 25° С; - ветровая нагрузка - 38 кг/м2; - расчетная снеговая нагрузка - 200 кг/м2; - нормативная глубина промерзания грунта - 1,5 м. Линия ЛЭП 10кВ для электроснабжение вновь застраиваемого квартала жилой застройки 3 «г» микрорайона МО г. Балаково, являясь линейным объектом, не влияет на плотность застройки территории, не изменяет характеристики транспортного обслуживания территории. В соответствии с табл.1 (№ 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 КВ») ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства для линии ЛЭП на железобетонных опорах при напряжении 0,38-20кВ составляет до 8 метров. В связи с насыщенностью предполагаемого участка строительства подземными и надземными коммуникациями местами полоса отвода для строительства линии ЛЭП сокращена до 2,0м. Предполагаемые размеры полосы отвода являются достаточными для проведения строительно-монтажных работ (см. 35-АСП-19-МО лист4, граф. часть). Земельный участок обеспечивает свободный доступ к землям общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| Подъезд к окрестностям ЛЭП-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ (строительной площадке) обеспечивает дорога с твердым покрытием. Участок (трасса) под строительство ЛЭП-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ площадью 0,91 га (с учетом охранной зоны ЛЭП). При этом площадь занимаемая опорами сос-тавляет 2,25 м2 (0,049 м2 под одну стойку), площадь занимаемая КТП – 18,0 м2. Общая протяженность линейного объекта 2398,55м. В том числе длина трассы подземной прокладки – 6,0м. Испрашиваемая площадь земельного участка во временное пользование на период строительства с учетом сокращения полосы отвода до минимально возможной ширины из-за наличия других коммуникаций составляет 9178,0м2 . 4.2 Положение о схемах расположения объектов культурного наследия В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проектируемая линия ЛЭП-10кВ для электроснабжения вновь застраи-ваемого квартала жилой застройки 3 «г» микрорайона МО г. Балаково, проходит по землям населенных пунктов, не относящимся к особо охраняемым территориям, на данной территории отсутствуют объекты культурного наследия. 3.3 Пересечение инженерных коммуникаций Для проектируемой трассы установлены охранные зоны для всех наимено-ваний сетей, имеющих пересечения с проектируемым объектом. Охранные зоны установлены в соответствии с: - «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постанов-лением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878; - Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 2003 г.); |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| - Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; - Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 г. № 197. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»; - Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации". Перечень охранных зон с особыми условиями использования: а). Вдоль трасс подземных газопроводов устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рассто-янии 2,0м с каждой стороны газопровода, вокруг отдельно стоящих газорегуля-торных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, прове-денной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для подземных газопроводов высокого давления II категории охранная зона составляет 7 метров. б). Для сохранности и нормального содержания теплотрассы устанавливается охранная зона под землей, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, стоящими по обе стороны от края строительных конструкций тепловых сетей на расстоянии: 2 м – прокладка в каналах (железобетонные лотки); 5 м – бесканальная прокладка. в). Охранная зона для водопроводных сетей и канализации устанавливается вдоль трасс прокладки или от сетей в виде земельных участков шириной, опре-деляемой углом естественного откоса грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону. г). Охранная зона кабельных линий электропередачи: участок земли вдоль кабельных линий, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей (или опор) на расстоянии: - 1,0 м для подземных кабельных линий 0,4кВ, - 2,0 м для подземных кабельных линий 10,0кВ; - 2,0 м для надземных кабельных линий 10,0кВ в СИП; - 10,0 м для надземных кабельных линий 10,0кВ. д). Охранная зона для подземных кабельных и воздушных линий связи уста-навливается вдоль трасс прокладки в виде земельных участков шириной 2м в каждую сторону. Отметки существующих пересекаемых коммуникаций уточнить по месту. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| 4.4 Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта 4.4.1. Охрана воздушного бассейна в период производства работ Воздействие на атмосферный воздух в период производства работ следует отнести к временному воздействию, оно будет ограничено сроками произ-водства работ. К загрязняющим веществам относятся продукты неполного сгорания топлива в двигателях строительных машин и механизмов; вещества, выделяющиеся при сварке и резке металла, заправке строительной техники и др. Источниками выбросов в воздушный бассейн являются: - автотранспорт при перевозке строительных материалов и рабочих; - работающие строительные машины и механизмы; - заправка строительной техники; - сварочные, земляные и окрасочные работы; - резка металла. Учитывая кратковременность, характер проектируемых работ, выполнение работ на существующей площадке, воздействие выбросов, загрязняющих веществ на атмосферный воздух в период производства при строительстве линейного объекта будет носить локальный характер. Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства. При соблюдении необходимых мероприятий, предусмотренных технологическим процессом производства работ, строительство линии ЛЭП-10кВ не окажет негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха. Линейный объект не является источником загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации. Разработка мероприятий по охране атмосферного воздуха в процессе эксплуатации не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| 4.4.2. Расчет загрязняющих веществ Анализ результатов показал, что величины выбросов загрязняющих веществ по результатам расчетов рассеивания являются допустимыми: максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают 0,1 ПДК (по сероводороду). Необходимость в разработке специальных мероприятий по охране атмо-сферного воздуха отсутствует; воздействие на условие проживания населения исключается ввиду небольших и временных величин выбросов в атмосферу. Рекомендуется контроль технологических процессов с целью минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При производстве строительно-монтажных работ предусмотреть периоди- ческий экологический контроль выбросов автотранспорта и строительной техники; не допускать к эксплуатации строительные машины и механизмы в неисправном состоянии. 4.4.3. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-портировке и размещению опасных отходов. Основными источниками образования отходов на этапе строительства являются подготовительные работы (расчистка территории), строительно-монтажные работы, жизнедеятельность работающего персонала. Размещение работающих, занятых на строительстве, предусмотрено в быто-вом вагончике, расположенном непосредственно на строительной площадке. Ремонт и техническое обслуживание строительной техники и механизмов будет осуществляться в специализированных организациях. К месту проведения работ машины и механизмы доставляются в исправном состоянии. В период производства строительно-монтажных работ будут образовываться отходы III÷V классов опасности: - при выполнении сварочных работ отходы-остатки и огарки стальных сварочных электродов, шлак сварочный; - при окрасочных работах – отходы лакокрасочных материалов, тара из-под ЛКМ; - при строительных работах – бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме при разборке бетонных покрытий дорог и площадок, отходы песка, не загрязненного опасными веществами; - при подготовительных работах (расчистка территории) – отходы сучьев и ветвей, загрязненный щебень и песок; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| - при заправке строительной техники – песок, загрязненный нефтепродуктами; - в результате жизнедеятельности строительных рабочих образуется бытовой мусор от бытовых помещений, несортированный, мелкогабаритный. В соответствии с экологическими требованиями, предъявленными к обра-щению с отходами, Подрядчик обязан принять меры, направленные на обес-печение охраны окружающей среды, и соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и строительные нормы, правила и стандарты. При строительстве и эксплуатации линейного объекта Заказчиком должны быть разработаны инструкции по безопасному обращению, хранению и транспорти-рованию отходов на специализированные объекты по их переработке или захо-ронению. Необходимым условием безопасного обращения с отходами является раз-дельный сбор образующихся отходов по видам и классам опасности, созданием соответствующих условий для безопасного хранения отходов разных классов опасности. При условии соблюдения правил хранения и своевременного вывоза отходов с учетом их физико-механических свойств вредного воздействия на атмосферный воздух, подземные воды и почву не происходит. Все отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или складироваться в отведенных местах, согласованных с местными органами охраны окружающей среды. После завершения работ по строительству линейного объекта участок строительства должен быть очищен от строительного и бытового мусора, кото- рый по физико-химическим характеристикам будет вывозиться на полигон ТБО города Балаково специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 4.4.4. Мероприятия по охране земель и почвенного слоя С целью снижения воздействия на поверхность земель в период производства работ проезд техники производить только в пределах полосы отвода земли. Необходимо осуществлять своевременную уборку мусора и отходов произв-водства для исключения загрязнения территории отходами строительного производства. После окончания работ произвести планировку полосы отвода земель для сохранения направления естественного поверхностного стока воды. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| Ввиду низкого плодородия почвенного слоя при планировке территории застраиваемого участка снимать и хранить его отдельно проектом не предусматривается. 4.4.5. Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный слой Основное воздействие осуществляется в период производства работ в полосе земель, отводимых во временное пользование. При осуществлении строитель-но-монтажных работ возможно механическое разрушение и загрязнение почвенного покрова в процессе: - передвижения транспорта и строительной техники; - выполнения земляных работ. Линейный характер трассы линейного объекта, расположение участка строительства на территории, свободной от коммуникаций, технология и относительная кратковременность выполнения строительных работ минимизируют воздействие в период производства работ. При проведении механизированных работ основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с передвижением строительной техники и транспортных средств, засорение полосы отвода отходами строительного мусора и горюче-смазочными материалами, вследствие чего, происходит уплотнение почвы и нарушение растительного покрова. Земляные работы, предусмат-ривающие снятие плодородного слоя грунта и обратную засыпку не должны превышать норму по ГОСТ 17.5.3.06-85. К источникам техногенного нарушения земель в период строительства относятся земляные работы, срезка растительного слоя грунта, проезд строительной техники. При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии. Охрана земель на территории строительства в период строительства и эксплуатации обеспечивается следующими мерами: - Минимизацией площади изымаемых и нарушаемых земель; - Меры по снижению уровня воздействия на земельные ресурсы; - Предупреждением химического загрязнения почв; - Рекультивацией нарушенных земель. Проезд строительной техники осуществляется только по дорогам. Снятый при строительстве грунт полностью используется на отсыпку и выравнивание территории. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| Необходимо осуществить организацию экологического контроля в период проведения строительно-монтажных работ. Приведение земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования и благоустройства территории производится по окончании строительных работ в соответствии с «Основами земельного законодательства России». 4.4.6. Мероприятия по рациональному использованию общераспростра- ненных полезных ископаемых, используемых при строительстве. В районе проведения работ по строительству линейного объекта залегания полезных ископаемых отсутствуют. 4.4.7. Воздействие на состояние подземных и поверхностных вод. Во время строительства никаких стоков в водоемы не предусматривается. В период производства строительных работ воздействие на поверхностные и подземные водные объекты может произойти при выполнении земляных работ, при передвижении дорожной техники, строительных машин и механизмов, при неправильном хранении строительных и бытовых отходов. Сток загрязненных сточных вод на рельеф и водоемы исключается. 4.4.8. Мероприятия по охране недр и континентального шельфа РФ Проектируемая трасса ЛЭП-10кВ для электроснабжение квартала жилой застройки 3 «г» микрорайона МО г. Балаково проходит за границами континентального шельфа Российской Федерации. 4.4.9.Мероприятия по охране растительного и животного мира При безаварийной эксплуатации проектируемого линейного объекта влияние на растительный мир будет минимальным. В проекте предусматривается комплекс мероприятий, уменьшающих отрица-тельное воздействие на почву и растительность: - минимальное занятие земель линейным объектом; - с целью сохранения растительного покрова от пожара строительный объект должен быть обеспечен средствами пожаротушения; - перемещение транспорта по земельному участку должно быть ограничено утвержденной схемой передвижения транспорта и строительной техники на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| территории производства работ; - запрещение выжигания растительности; - выделение специальной площадки для заправки строительной техники; - выделение специальной площадки для складирования отходов для предотвращения загрязнения почвенно-растительного слоя. При строительстве не предусматривается вырубка деревьев и кустарников. По окончании строительства будет выполнено восстановление и благо-устройство территории. Категория земель, выделяемая под линейный объект, — земли населенных пунктов. Поэтому строительство и дальнейшая эксплуатация линии ЛЭП-10кВ не будет оказывать влияние на животный и растительный мир. 4.5 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности В районе размещения объекта источниками природных чрезвычайных ситуаций могут быть низкие температуры, ветровые нагрузки, атмосферные осадки, грозовые разряды. При проектировании учтены технические решения, направленные на снижение негативных последствий от указанных опасных природных воздействий. Проектируемая трасса расположена в средней части г. Балаково. Анализ сценариев возможных ситуаций показал, что население на прилегающей территории в зону действия поражающих факторов не попадает. Для предупреждения пожаров необходимо постоянно следить за состоянием трассы линейного объекта и прилегающей к ней территории, не допуская свалки мусора, устройство складов горючих материалов и топлива, организации стоянок автотранспорта и строительной техники. Работники строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении мероприятий по безопасности связанных с выполнением строительно-монтажных работ. На строительной площадке предусмотрены: пожарный щит, знаки запрещаю-щие курить и пользоваться открытым огнем, место курения. Во время проведения строительно-монтажных работ в пределах рабочей зоны при проведении газосварочных работ необходимо наличие первичных средств пожаротушения. К проведению сварочных и других огневых работ допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| лица, прошедшие в установленном порядке проверочные испытания в знании требований пожарной безопасности с выдачей специального талона. В охранной зоне запрещается разведение костров. На период производства работ монтажные участки должны ограждаться временными ограждениями, исключающими проникновение посторонних людей и животных. К основным мероприятиям, обеспечивающим пожарную безопасность, относится обеспечение беспрепятственного проезда пожарных подразделений. Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочие места следует обеспечивать в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ФЗ № 390) и НПБ 160-97. Ближайшие подразделения пожарной охраны: - 21 пожарная часть 1-го отряда ГПС по охране города Балаково и Балаковского района, находящаяся на расстоянии 5,2 км от проектируемого объекта; - 22 пожарная часть 1-го отряда ГПС по охране города Балаково, находящаяся на расстоянии 3,0 км от проектируемого объекта; - 15 специализированная пожарная часть по охране «спецобъекта» ГЭС, находящаяся на расстоянии 6,5 км от проектируемого объекта. Технологический процесс осуществляется без присутствия обслуживающего персонала на трассе, поэтому разработки специальных мероприятий по защите от ЧС техногенного характера, оборудование средствами пожарной сигнализации не требуется. В соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 10.11.1996г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденным приказом МЧС России от 21.12.1995г. №993, для объекта, к которому выполнен проект планировки территории, в эксплуатирующей организации (Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго») необходимо предусмотреть резерв финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, включая средства индивидуальной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| 4.6 Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ При рытье котлованов и траншей вынутый грунт следует укладывать на расстоянии не менее 0,5 м от их края. Рыть котлованы с вертикальными стенками без креплений можно на глубину не более 1 м в песчаных и насыпных грунтах, 1,25 м – в супесчаных и 1,5 м – в глинистых, суглинистых и сухих. В котлованах большей глубины надо крепить стенки или разрабатывать их с естественным углом откоса. При разработке бурильно-крановыми машинами котлованов спуск рабочих в них не разрешается. Котлованы, вырытые вблизи мест прохода людей, следует ограждать или закрывать щитами с предупредительными плакатами, а в ночное время – зажженными фонарями. При рытье котлованов на крутых склонах в населенных районах должны быть приняты меры против падения и скатывания камней. При работе с подъемными механизмами и приспособлениями предварительно должна быть проверена их исправность, а также надежность заделки в землю якорей для оттяжек. К работе могут быть допущены механизмы и приспособления, испытанные в установленные сроки. На всех механизмах и приспособлениях должны быть указаны предельная нагрузка и сроки испытания. Масса поднимается грузов и тяговые усилия на тросах не должны превышать допустимые. Перед началом работ должно быть проверено знание сигналов всеми членами бригады, включая персонал, обслуживающий механизмы. При подъеме грузов на опоры и подтягивании канатов рабочие должны быть расставлены так, чтобы исключалась возможность травматизма в случае падения груза или повреждения тяговых приспособлений. Категорически запрещается проходить или стоять под поднимаемым или опускаемым грузом. Запрещается работа неисправными механизмами и устранение в них мелких неполадок во время подъема. Запрещается прекращать работы по засыпке котлованов до полного их окончания, а также на время обеда или на ночь. При погрузочно-разгрузочных работах место производства работ по подъему и перемещению грузов должно быть освещено в соответствии с нормами. Все чалочные и захваточные приспособления должны быть испытаны и иметь клеймо или бирки с указанием срока испытания и предельной грузоподъемности. Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны иметь соответствующие удостоверения. Предварительно прораб (мастер или бригадир) обязан провести подробный инструктаж по технике безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| Строповку длинномерных и тяжеловесных грузов выполняют в соответствии со схемой, выдаваемой такелажнику и крановщику. Для разворота грузов при подъеме или перемещении такелажник должен применять специальные оттяжки, а также следить за тем, чтобы при подъеме груза тяговые канаты находились в вертикальном положении, и не допускать подтаскивания груза крюком. Перед опусканием груза необходимо осмотреть место выгрузки и убедиться в невозможности падения, сползания или опрокидывания груза при установке. При монтаже до начала работ следует проверить исправность подъемных механизмов, приспособлений и монтажного инструмента. Все рабочие, занятые на подъеме грузов, должны твердо знать сигналы и команды, связанные с производством работ. К монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное медицинское обследование и обученные безопасным приемам работы. Работы на высоте следует вести, как правило, со специальных подъемных механизмов, а если невозможен подъезд к опорам, надо исполь- зовать когти и лестницы. Перед подъемом на высоту необходимо убедиться, что она прочно закреплена в грунте. Следует также проверить исправность лестниц, предохранительных поясов, когтей, ремней и убедиться по клеймам, что срок периодического испытания не истек и они пригодны к работе. Лестницы необходимо закреплять на всех опорных точках, предусмотренных их конструкцией. При подъеме на высоту запрещается брать с собой арматуру, оборудование и материалы. Поднимают грузы рабочие, стоящие на земле, с помощью специального каната через блок, установленный на опоре. Подавать на высоту инструмента, приспособления и мелкие детали следует так же. К работам на высоте можно приступать только после надежного закрепления цепью предохранительного пояса. При работе на высоте с корзины (люльки) монтажной вышки цепь предохранительного пояса обязательно пристегивают к ограждению, а сам пояс застегивают на все ремни. При перемещений вышки от одной точки к другой персоналу запрещается находиться в корзине. Нельзя находиться под опорой, на которой ведется работа. Личный инструмент при работе на высоте работник должен держать в сумке и не допускать его падения вниз. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |
| 4.7. Показатели проекта планировки территории линейного объекта. Проектируемая трасса ЛЭП-10кВ подземной и воздушной прокладки предна-значена для электроснабжение вновь застраиваемого квартала жилой застройки 3 «г» микрорайона МО г. Балаково. Точка подключения – ПС «Сазанлей» 110/10 кВ, которая входит в состав и располагается на земельном участке с кадастровым номером 64:40:020382. Далее трасса следует по земельным участкам, принадлежащим БМР. Трасса запроектирована вдоль существующих дорог местного значения с последу-ющими поворотами до застраиваемого квартала жилой застройки. Трасса заканчивается проектируемой 2БКТП-1600/10/0,4кВ, расположенной уже непосредственной на территории квартала застройки. В соответствии с исходными данными для ВЛЗ-10 кВ принимаются следующие параметры: Стойки СВ110-3,5 (возможна замена на СВ 105-3,5 или СВ 105-5 для опор в соответствии с проектом 3.407.1-143. Линейная арматура в соответствии с назначением опор. Крепление проводов – на вязках. Узлы крепления подкосов – У1 или У4. Провод СИП-3 1*150мм2 (по условию п.2.5.76 ПУЭ-7). Жила – алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная. Сердечник – стальная проволока. Изоляция – силаносшиваемая композиция на основе сополимера поли-этилена с винилацетатом. Категория земель по всем участкам, на которых располагается линейный объект — земли населенных пунктов. Вид использования: - зона ИТ3 (основные городские магистрали и инженерные комму-никации) - земельные участки, расположенные на территории МО г. Балаково). - зона РТ1 (резервные территории для целей комплексного жилищного строительства) – земельный участок территории МО г. Балаково. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### 35-АСП-19-ППТ.МО | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |