ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОХИНОР»

Заказчик: ООО «Формакс»                                    Шифр: К-586.18-ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ    ПО АДРЕСУ: САРАТОВСКАЯ область, г.БАЛАКОВО, проезд ПРОМЫШЛЕННЫЙ (СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП ВЛЗ-6кВ)

г. Балаково 2018г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОХИНОР»

Заказчик:«Формакс»                                            Шифр: К-586.18-ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: САРАТОВСКОЙ область, г.БАЛАКОВО, проезд ПРОМЫШЛЕННЫЙ (СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП ВЛЗ-6 кВ)

.

Том №1

Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1

Проект планировки территории. Графическая часть

Главный архитектор проекта					С.А. Снежинский

г. Балаково 2018 г.

СОСТАВ РАЗДЕЛА

А. Графические материалы:

1.  Схема размещения элемента планировочной структуры в документах

территориального планирования

2.  Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М1:10000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОХИНОР»

Заказчик: ООО «Формакс»                                           Шифр: К-586.18-ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА-ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: САРАТОВСКАЯ область, г.БАЛАКОВО, проезд ПРОМЫШЛЕННЫЙ  (СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП ВЛЗ-6 кВ)

Том №1

Основная часть проекта планировки территории

Раздел 2

Положение о размещении линейных объектов

Главный архитектор проекта                                                С.А.Снежинский

г.Балаково,2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Исходно-разрешительная документация:

  - Реквизиты документов, на основании и с учетом которых, разработан проект планировки территории линейного объекта;

  - Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Раздел 2. Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика:

2.1. Сведения об определении уровня (значения) линейных объектов;

2.2. Характеристика трассы линейных объектов и района их строительства;
2.3. Технико-экономическая характеристика линейных объектов;

2.4. Сведения об основных технологических операциях линейных объектов;

2.5. Перечень пересечений.

Раздел 3. Сведения о размещении линейных объектов на осваиваемой территории:

3.1. Сведения о размерах земельного участков, предоставляемых для размещения линейных объектов (полоса отвода);

3.2. Сведения о размещении линейных объектов на землях особо охраняемых территорий и других категорий;

3.3. Сведения о земельных участках, отчуждаемых во временное и постоянное землепользование;

3.4. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства.

Раздел 4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения или реконструкции территории:

4.1. Мероприятия по переводу земель в другую категорию;

4.2. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

4.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Реквизиты документов, на основании и с учетом которых, разработан проект планировки территории линейного объекта

Проект планировки территории для размещения линейного объекта: внешнее электроснабжение производственной базы , расположенной по адресу: г.Балаково, проезд Промышленный ( строительство ЛЭП ВЛз-6 кВ) выполнен по заказу ООО «Формакс» на основании:

- Постановления администрации БМР Саратовской области №3973 от 30.10.2018 года «О подготовке документации по планировке  территории для размещения линейного объекта».

2.Договора № 511-АМ от 02.11.2018 г. на выполнение проектных работ «Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта- внешнее электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: г.Балаково, проезд Промышленный (строительство ЛЭП ВЛЗ-6 кВ)».

Проект разработан с учетом разработанных, согласованных и утвержденных  документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанной ранее проектной документации:

- Генерального плана г. Балаково до 2025 года (утвержден решением Совета муниципального образования г. Балаково № 217 от 29.10.2010г., разработан «Гипрогор», Москва, 2010г.);

- Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», Саратов, 2010г.);

- Проектной документации «Внешнее электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: г.Балаково, проезд Промышленный» (ООО «Светлячок»,г. Балаково, 2018г.).

  - Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования

Для муниципального образования город Балаково, в котором разрабатывается настоящий проект, были разработаны и утверждены:

- Генеральный план;

- Правила землепользования и застройки.

Документом территориального планирования «Генеральный план города Балаково до 2025г.» предлагается:

- Дальнейшее развитие системы (в том числе)  электроснабжения, особенно прилегающих к селитебным, промышленным и коммунально-складским зонам с соответствующей реконструкцией магистральных сетей.

- Повышение надежности работы системы (в том числе)  электроснабжения г. Балаково, особенно центральной части с прилегающими промышленным и коммунально-складским зонами, реконструкция и присоединение новых инженерных сетей.

Проектируемая трасса электроснабжения (включая территорию охранной зоны) по материалам генерального плана располагается функциональных зонах:

- «Производственные коммунально-складские предприятия IV-V класса опасности».

В соответствии со сведениями, содержащимися в документе градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области» трасса проектируемой сети располагается в производственной территориальной зоне П4-П5, зоне инженерной и транспортной инфраструктуры ИТ3.

2. СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТАХ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Сведения об определении уровня (значения) линейных объектов

Проектируемая сеть расположена по проезду Промышленный с выходом на ул.Промышленная. и входит в состав общих сетей электроснабжения  вышеуказанных зон и зоны транспортной инфраструктуры  центральной части г.Балаково. Общая протяженность трассы-2197 м.

  - Характеристика трассы линейных объектов и района их строительства

Проектируемая трасса электроснабжения ВЛЗ-6 кВ проходит по проезду Промышленный, ул.Промышленная и прилегающим территориям с подключением от ПС 220/110/6кВ «Центральная» с последующим проходом до потребителей: ООО «Формакс», ООО «ФормАвто», ИП Ведяйкин, ООО «Политехносервис», ООО «П.И.К.»

  - Технико-экономическая характеристика линейного объекта

Мероприятия по проекту строительства ЛЭП ВЛЗ-6 кВ  предусматривают основную проходку линии (воздушная по опорам) по проезду Промышленный с выходом и проходкой по ул. Промышленная  и по части прилегающей территории (с подземной прокладкой) к конечным потребителям.

Таблица 1 - Описание участков линейного объекта (электроснабжения):

| Участок линейного объекта | ЛЭП ВЛЗ-6 кВ Опоры типа: А10-1,2;УА-1,2;ОР-6 кВ; провод СИП-3 Описание |
| --- | --- |
| Первый участок: ВЛ2-02/1-ВЛ2-02/6 | ЛЭП ВЛЗ-6 кВ, L=187 м |
| Второй участок:ВЛ2-02/6-ВЛ2-02/7 | ЛЭП ВЛЗ-6 кВ,L= 50 м |
| Третий участок:ВЛ2-02/7-ВЛ2-02/15 | ЛЭП ВЛЗ-6 кВ,L=312 м |
| Четвертый участок:ВЛ2-02/15-ВЛ2-02/16 | ЛЭП ВЛЗ-6 кВ,L=35 м |
| Пятый участок:ВЛ2-02/16-ВЛ2-02/37 | ЛЭП ВЛЗ-6 кВ,L=942 м |
| Шестой участок:ВЛ2-02/35-ВЛ2-04/4 | ЛЭП ВЛ-6 кВ,L=152 м |
| Седьмой участок:ВЛ2-04/4-ВЛ2-04/5 | ЛЭП, кабель 6 кВ (подземная прокладка,Н-0,8 м),L=170 м |
| Восьмой участок:ВЛ2-04/5-ВЛ2-04/06 | ЛЭП ВЛ-6 кВ,L=31 м |
| Девятый участок:ВЛ2-04/6-ВЛ2-04/7 | ЛЭП, кабель 6 кВ (подземная прокладка,Н-0,8 м),L=175 м |
| Десятый участок:ВЛ2-04/7-ВЛ2-04/10 | ЛЭП ВЛ-6 кВ, L=143 м |

  - Сведения об основных технологических операциях линейного объекта

Линейный объект проходит по производственной зоне и зоне транспортной инфраструктуры заканальной части г.Балаково и обеспечивает электроэнергией вышеперечисленные объекты.

  - Перечень пересечений

Проектируемая трасса электроснабжения имеет 5 пересечений с надземными и подземными линейными объектами инженерной инфраструктуры, сведения о которых приведены в таблице 2:

Таблица 2 – Перечень пересечений трассы газопровода с надземными и подземными линейными объектами инженерной инфраструктуры

| Наименование объекта пересечения | Характеристика пересечения |
| --- | --- |
| Технологическая ж.д.(колея 1524 мм) | Надземное на высоте -7,5м |
| Газопровод (надземный н.д.),Н=5,0 м | Надземное на высоте -7.0м |
| Автодорога,В=8,0 м | Надземное на высоте -8,2м |
| Часть твердых покрытий по ул.Промышленная | Подземное на глубине- 1,0 м |
| Участок ВЛ2-04/4-ВЛ2-04/5 | Подземное на глубине- 1,0 м |

Переустройства линейных объектов не требуется. В местах подземной прокладки линии электроснабжения монтируется контур заземления.

2.6  Сведения о линейном объекте :

Протяженность линии  – 2197.0м;

Ширина полосы земли, отводимой на период строительства, составляет 5,0м.

Охранная зона устанавливается шириной – 10 м.

3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСВАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставляемых для размещения линейных объектов (полоса отвода)

Полоса отвода для прокладки сетей электроснабжения согласована с муниципальным органом власти Балаковского района, арендаторами и собственниками земельных участков.

Таблица 8 – Согласование полосы отвода с муниципальным органом власти Балаковского муниципального района, арендаторами и собственниками земельных участков

| Район | Кадастровый номер земельного квартала | Принадлежность | Категория земель(терр.зоны) | Испрашива- емая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Балаково | 64:40:041602:5, :329 | БМР | П4-П5; ИТ-3 | 84,0 |
| г.Балаково | 64:40:041602:2 | АО «БМУС» | П4-П5 | 199,2 |
| г.Балаково | 64:40:041602:194 | ООО «Штырма»» | П4-П5 | 591,6 |
| г.Балаково | 64:40:041602:35; 37 |  | ИТ-2,3 | 161,7 |
| г.Балаково | 64:40:041602:150 | ООО «ФормАвто» | П4-П5 | 35,9 |
| г.Балаково | 64:40:041603:317 | ООО «Блок-2003» | П4-П5 | 2627,3 |
| г.Балаково | 64:40:041602:330 | Барашкин В.А. | П4-П5 | 25,0 |
| г.Балаково | 64:40:041602:359 | ООО «Балаковская База «Обслуживание | П4-П5 | 1605,8 |
| г.Балаково | 64:40:041602, | БМР | ИТ-3 | 14252,4 |
| г.Балаково | 64:40:041603 | БМР | ИТ-3 | 2387,1 |

3.2. Сведения о размещении линейных объектов на землях особоохраняемых территорий и других категорий

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы, выданные межрайонным отделом №13 ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Саратовской области), категории земель, на которых располагается объект:

- земли населенных пунктов (земли общего пользования);

- земли под производственные и коммунально- складские объекты

3.3. Сведения о земельных участках, отчуждаемых во временное и постоянное землепользование

Площадь земель на период строительства (во временное пользование) в полосе отвода составит  10985,0м2. В постоянное пользование (договор долгосрочной аренды) предлагается выделить земельные участки общей площадью 9290,0м2, в том числе:

- из земель населенных пунктов  8440,0м2.

3.4. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства

Полоса отвода на различных участках трассы составляет  5м .

Временные стройплощадки устраиваются в пределах полосы отвода.

4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Мероприятия по переводу земель в другую категорию

На основании проекта планировки территории необходимо определить местоположение границ земельных участков  на местности, сформировать землеустроительное дело по межеванию. Процедуру утверждения землеустроительного дела по межеванию и постановку на государственный кадастровый учет произвести в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Технологический процесс подачи электроэнергии в проектируемые сети осуществляется без присутствия обслуживающего персонала на трассах электроснабжения, поэтому разработки специальных мероприятий по защите от ЧС техногенного характера, оборудование средствами пожарной сигнализации и пожаротушения не требуется.

5. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ РАЗРАБОТАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Документация по планировке территории  выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территории.

Главный архитектор проекта					С.А. Снежинский