- Общество с ограниченной ответственностью

- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

"САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000"

(ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000»)

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства

регистрационный номер СРО–П-081–6451126744-00006-8 от 4июня 2014 г.

| Заказчик: Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области | МК 0160300003215000227-0143659-01 от 16.09.2015г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ШОССЕ                АКАДЕМИКА КОРОЛЁВА В ГРАНИЦАХ УЛ. МИНСКАЯ,    УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ВКЛЮЧАЯ ОЗЕРО ЛИНЁВО, ТЕРРИТОРИЮ «ХЕМИКОМП»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| Главный инженер |  | Н.А. Костиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | С.Б. Щербакова |

2016 г.

- Общество с ограниченной ответственностью

- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

"САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000"

(ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000»)

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства

регистрационный номер СРО–П-081–6451126744-00006-8 от 4июня 2014 г.

| Заказчик: Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области | МК 0160300003215000227-0143659-01 от 16.09.2015г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ШОССЕ                АКАДЕМИКА КОРОЛЁВА В ГРАНИЦАХ УЛ. МИНСКАЯ,    УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ВКЛЮЧАЯ ОЗЕРО ЛИНЁВО, ТЕРРИТОРИЮ «ХЕМИКОМП»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Состав проекта планировки территории шоссе Академика Королева в        границах ул. Минская, ул. Коммунистическая, включая озеро Линево,       территорию «Хемикомп»

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории. Основная часть: |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положения о размещении линейного объекта Пояснительная записка. | н/с |  |  |
|  | Проект планировки территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 2 | Схема планировки территории. Предложения по освещению территории. | н/с |  | М 1:1000 |
| 3 | Схема благоустройства территории (основной чертёж). | н/с |  | М 1:1000 |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории: |  |  |  |
| 1 | Том 2. Обоснования проекта планировки территории. Пояснительная записка. | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме: |  |  |  |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры в г. Балаково. | н/с |  | М 1:25000 |
| 3 | Схема размещения объектов капитального строительства (существующих и предполагаемых к размещению). | н/с |  | М 1:1000 |
| 4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. | н/с |  | М 1:1000 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта. Схема размещения парковок. План покрытий дорог и площадок. | н/с |  | М 1:1000 |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. | н/с |  | М 1:1000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

- Раздел 1. Исходно-разрешительная документация___________________6

  - Цели и задачи проекта_________________________________________7

- Раздел 2. Обоснование положений по размещению планируемого объекта

______________________________________________________________8

  - Обоснование положений о размещении объектов капитального строительства, а также о характерах планируемого развития территории______________8

  - Обоснование положений по определению параметров планируемого строительства систем социального обслуживания__________________________9

  - Обоснование параметров улично-дорожной сети, городских дорог и улиц

______________________________________________________________9

  - Обоснование положений развития территории с учетом особых условий использования территории ___________________________________________11

- Раздел 3.Обоснование положений по определению параметров планируемого строительства систем инженерного обеспечения____________________14

  - Электроснабжение____________________________________________14

Приложение 1 Техническое задание______________________________15

Приложение 2 Каталог координат поворотных точек красных линий____21

Приложение 3  Лист согласования топографической съемки___________23

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор проекта                        С. Б. Щербакова

Начальник отдела                                                С. А. Семёнов

Инженер                                                                       Е. Н Муратова

Обоснования  к проекту

РАЗДЕЛ I.

Раздел I. Исходно-разрешительная документация

Проект планировки территории шоссе Академика Королева в границах ул. Минская, ул. Коммунистическая, включая озеро Линево, территорию «Хемикомп» выполнен в соответствии с техническим заданием на подготовку топографической съёмки, разработку проекта планировки и проекта межевания, утверждённым и согласованным  в установленном порядке.

Данная работа выполнена в соответствии со следующими нормативными и правовыми документами:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденных Постановлением Правительства Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изм.);

- Схемы территориального планирования Балаковского муниципального района, утвержденной Решением Собрания Балаковского муниципального района от 15.12.2008г. №644 (с изм.);

- Генерального плана муниципального образования г. Балаково до 2025 г., утвержденного решением Совета муниципального образования г. Балаково  от 29.10.2010г. №217;

- Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования г. Балаково, утвержденных решением Совета муниципального образования г. Балаково от 24.09.2010 г. №210;

- Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Балаково, утвержденных решением Совета муниципального образования г. Балаково  от 23.09.2011 г. №311 (с изм.);

- «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.

Исходные данные предоставлены заказчиком.

Проект выполнен с учетом ранее разработанной, согласованной и утвержденной градостроительной документацией:

- Проект разработан с учетом запроектированной транспортной кольцевой развязки по ул.Братьев Захаровых (II очередь строительства мостового перехода через Судоходный канал).

-Топографическая съемка масштаб 1:1000 согласованная с инженерными службами г.Балаково МУП «Балаковоэлектротранс», МУП  «Балаково-Водоканал», филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г.Балаково, ПАО «МРСК Волги Саратовские РС», ОАО «Облкоммунэнерго», ПАО«Ростелеком», ПАО «Т Плюс» (филиал Саратовский), АО «Хемикомп+»);с филиалом ОАО «РЖД» - Приволжская железная дорога и  начальником отдела архитектуры.

Общая цель документации по планировке территории – выделение элементов планировочной структуры, а также предложения по организации движения  транспорта  и пешеходов, предложения по развитию социальной и инженерной инфраструктур, а также предложения по организации рельефа и инженерной подготовке территории.

Посредством этой документации обеспечиваются основания для подготовки проектной документации по строительству объектов капитального строительства территории, строительству объектов транспорта и инженерной инфраструктуры территории, а также благоустройству и озеленению территории.

Целью данной работы служит упорядочение территорий одной из важнейших  городских магистралей – шоссе Академика Королёва. Решениями генерального плана  г. Балаково эта магистраль трактуется как магистраль общегородского значения, таким образом, проект планировки территории решает задачи логического завершения складывающейся застройки  и благоустройства одного из самых инвестиционно привлекательных районов города.

  - Цель подготовки проекта планировки территории:

Разработка документации осуществляется: для обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установление границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, установление границ земельных участков, на которых размещены конструктивные элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения, объекты дорожного сервиса, установление публичных сервитутов.

Целью подготовки документации является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров развития территории.

При разработке проекта ставились цели:

- Создание условий социальной привлекательности городского пространства для всех слоев и групп населения.

- Формирование градостроительного каркаса, в том числе инженерно-транспортных решений.

- Показать существующее и планируемое развитие элементов планировочной структуры и её параметров.

Основной целью разработки проекта планировки территории шоссе Академика Королёва является формирований территорий общего пользования путём установления красных линий (определение поворотных точек красных линий).

Исходные данные.

Исходными данными для разработки проекта планировки территории являются:

- Схема градостроительных и планировочных ограничений.

- Транспортная схема генерального плана г. Балаково.

- Фрагмент правил землепользования и застройки в городе Балаково.

- Ситуационная схема размещения проектируемой территории.

- Инженерно-топографические изыскания М 1:1000;

- Информация о границах и видах использования земельных участков, расположенных в границах ППТ (по данным муниципального земельного кадастра).

РАЗДЕЛ  II.

Обоснование положений по размещению планируемого объекта

2.1 Обоснование положений о размещении объектов капитального      строительства, а также о характерах планируемого развития

территории

Архитектурно-планировочное решение сложилось, исходя из планировочных и природных условий района – близости к берегу Саратовского водохранилища, плоского рельефа, концентрации  общегородских магистралей. Большое значение также оказали произведённые ранее отводы земельных участков для разных застройщиков.

Предлагаемый проект планировки территории  продолжает развитие сложившейся градостроительной ситуации. Данным проектом рассматривается изменение сложившегося благоустройства района магистрали и освоение пустующих пространств окружающих рекреационных территорий.

Основной целью градостроительного решения района является максимально эффективное использование территории и одновременно создание нормативной  и привлекательной среды обитания жителей  не только данного перманентно осваиваемого района города, но и всего города в целом.

Одним из главных принципов проектных решений  стало сохранение сложившейся планировочной ситуации. Главная задача – это упорядочение рекреационных  пространств и размещение объектов обслуживания  в условиях инвестиционной привлекательности географической, экологической и транспортной составляющих этой части города. При разработке ППТ обеспечена преемственность развития и расширения городской среды с учётом комфортности проживания.

Основной  композиционной осью этой части района являются  и сама магистраль – шоссе академика Королёва – выход  на плотину Саратовской ГЭС, в данной ситуации – основная связь с административным центром города. На магистраль выведены объекты общественного назначения – отдельно стоящие  учреждения торговли и обслуживания населения, фасады групп жилых домов и т.д.

Таблица 2.1.1.

Основные показатели по проекту

| № п/п | Наименование | Количество, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах освоения, га | 77 |
| 2 | Площадь участка в границах подсчёта объёмов работ, га | 77 |
| 3 | Площадь участков учреждений общегородского значения, га | 12.6 |
| 4 | Площадь озелененных территорий, га | 18 |

2.2 Обоснование положений по определению параметров

планируемого строительства систем социального обслуживания

Объекты социального обслуживания существующего сложившего района не могут быть определены  стандартным расчётом объектов обслуживания населения города в соответствии с СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), так как все объекты определены проектом Генерального плана МО города Балаково.

На свободных территориях, размещающихся рядом с территориями рекреаций и   образованных в результате проведения работ по инженерной подготовке территории, предлагается размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения и плоскостных объектов физкультуры и спорта.

2.3. Обоснование параметров улично-дорожной сети,  городских дорог и улиц

Транспортная связь проектируемого района с центром города и другими планировочными районами обеспечивается:

- магистральной улицей общегородского значения – шоссе Академика Королёва;

- магистральной улицей общегородского значения – ул. Братьев Захаровых.

- магистральными улицами районного значения – ул. Коммунистической, ул. Факел Социализма и др.

Шоссе Академика Королёва в современном положении является магистралью городского значения в системе улиц шоссе Академика Королёва-Вокзальная-Саратовское шоссе. Ширина проезжей части шоссе Академика Королёва – 21 м.

Улица Братьев Захаровых в проектном решении является магистралью городского значения. Ширина проезжих частей ул. Братьев Захаровых –  две по 7 м и две по 3.5 м.

Улицы Коммунистическая и ул. Факел Социализма являются улицами районного значения, с проезжими частями – 8 м.

Состояние транспортной сети оценивается, как требующее усовершенствования как в части организации движения транспорта, так и в части усовершенствования параметров городских дорог и улиц.

Зеленые насаждения общего пользования представлены рядовой посадкой деревьев  в зелёных зонах вдоль проезжих частей улиц. Рядом с рассматриваемой территорией улиц расположены зоны рекреации.

Подземные и наземные коммуникации, размещающиеся  на территории участка – это многочисленные кабельные линии, канализация, теплосеть, водопровод, сети связи и наружного освещения.

Основной целью разработки проекта планировки территории улично-дорожной сети  шоссе Академика Королёва является формирование  территорий общего пользования путём установления красных линий (определение поворотных точек красных линий).

Проектные решения по трассировке и ширине улицы в красных линиях приняты в соответствии с транспортной инфраструктурой  и рекомендуемыми типовыми поперечными профилями улиц, рекомендованными Генеральным планом г. Балаково и соответствуют требованиям технических регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования.

В проектных решениях трасса проезжей части носит рекомендательный характер и при разработке последующих стадий проекта возможна её корректировка.

В проектных решениях параметры транспортной развязки примыкания ул. Братьев Захаровых к шоссе Академика Королёва также имеют рекомендательный характер и при разработке проекта возможна корректировка.

В таблице  приведены существующие характеристики  улично-дорожной сети

Таблица 2.3.1.

Перечень и характеристика улиц рассматриваемого района

| Nп/п | Название | Ширина в красных линиях | Ширина проезжей части существ./проект. | Количество полос шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шоссе Академика Королёва | - | 12/18 м | 4 2х2 |
| 2. | Улица Братьев Захаровых | 60 м | 7х2м 3.5х2 | 2х2 2х1 |
| 3. | Улица Факел Социализма | 22 м | 8.м | 2 |
| 4. | Улица Коммунистическая | 40 м | 9м | 2 |

В таблице приведены характеристики дифференцированной улично-дорожной сети планируемого района.

Пешеходное движение предлагается (сохраняется) по одной стороне шоссе Академика Королёва.

Для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются автостоянки в местах, требующих размещения легкового транспорта на территориях объектов обслуживания населения, а также  в виде карманов проезжей части улицы.

Что касается примыкания улицы Братьев Захаровых к  шоссе Академика Королёва, категорийность улиц предполагает решение в одном уровне.

Таблица 2.3.2.

Перечень и очерёдность мероприятий

| N п/п | Название мероприятия | Очерёдность мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | Мероприятия первой очереди |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | Мероприятия первой очереди |
| 3. | Улицы местного значения | Мероприятия второй очереди |
| 4. | Транспортные развязки | Мероприятия второй очереди |

2.4. Обоснование положений развития территории  с учётом особых условий использования территории

Инженерная подготовка территории

Данный раздел предусматривает комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов градостроительного использования.

Освоение территорий под капитальную застройку и их благоустройство требует проведения следующего комплекса инженерных мероприятий:

1. Вертикальная планировка с обеспечением поверхностного стока.

2. Понижение уровня грунтовых вод

3. Восстановление нарушенных территорий.

В настоящее время отвод поверхностных вод с территории не организован.

На территории имеется множество пониженных замкнутых мест, имеются участки  с нарушенным рельефом.

Водоотвод с территории капитальной и усадебной застройки, в рекреационных зонах, а также промышленных и коммунально-складских зонах намечается осуществить сетью закрытых водостоков.

Водоотвод и поверхностное осушение увлажненных земель с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается открытыми водостоками – водоотводными канавами.

Схема вертикальной планировки выполнена методом проектных отметок с максимальным сохранением существующего рельефа.

Охрана окружающей среды.

## Прогноз воздействия на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный слой в строительный период является временным.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться двигатели внутреннего сгорания автотранспорта и дорожной техники, занятой на строительстве. В процессе строительства используются машины преимущественно с дизельными двигателями, в составе отработанных газов которых преобладают  окислы азота и сернистого ангидрида. Для перевозки рабочих используется автобус с бензиновым двигателем.

Отработанные газы ДВС содержат: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерод оксид, углеводороды (по керосину, бензину нефтяному).

Почти все технологические процессы при ведении строительных работ вызывают выделение пыли, загрязняющей атмосферный воздух, которая классифицируется как пыль неорганическая с содержанием оксида кремния 70-20%.  .

Выделение пыли происходит:

1)при работе строительной техники;

2)при движении автотранспорта по дорогам без твердого покрытия;

3)при земляных работах.

Источниками загрязнения атмосферы являются:

1) строительная площадка;

2) автотранспорт.

Автобус для перевозки рабочих является источником загрязнения в начале и конце смены, не совпадая по времени с работой остальной техники.

Движение автотранспорта осуществляется по дорогам с твердым покрытием, поэтому пыление минимально. Заправка строительной техники и автотранспорта топливом осуществляется на стационарных заправочных станциях.

Перечень основных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, представлен в таблице (данные приведены по аналогам – рабочий проект магистрали районного значения).

Таблица 2.4.4

Перечень основных загрязняющих веществ,

поступающих в атмосферный воздух в строительный период

| Наименование вещества | Код в-ва | ПДКм.р.,ПДК с.с или ОБУВ , мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Азота диоксид | 0301 | 0,2 | 3 |
| Азота оксид | 0304 | 0,4 | 3 |
| Углерод черный (сажа) | 0328 | 0,15 | 3 |
| Сера диоксид | 0330 | 0,5 | 3 |
| Углерода оксид | 0337 | 5,0 | 4 |
| Бензин нефтяной | 2704 | 5,0 | 4 |
| Керосин | 2732 | 1,2 | ОБУВ |
| Пыль неорганическая 20-70% SiO2 | 2908 | 0,3 | 3 |

В соответствии с пунктом 2.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения для вновь строящихся, реконструируемых автомобильных дорог, являющихся источником химического и физического воздействия на атмосферный воздух, устанавливаются санитарные разрывы, уменьшающие эти воздействия. Величина разрыва устанавливается в каждом отдельном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов. В целях соблюдения санитарно-гигиенических нормативов качества воздуха расчёты рассеивания химического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух для обоснования размеров санитарного разрыва от проектируемых и реконструируемых автомобильных дорог будут проведены на стадии разработки рабочих проектов.

Ближайшая жилая застройка находится в непосредственной близости от участков работ. Период ведения работ в районе застройки кратковременен.  Расчет по объектам-аналогам показывает, что при  условии соблюдения следующих мероприятий по охране атмосферного воздуха в строительный период:

1) постоянного  контроля  регулировки  двигателей  строительной техники и недопущения работы  механизмов без  нейтрализаторов   выхлопных газов;

2) обеспечения контроля топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;

3) эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии;

4) запрещении сжигания отходов строительства, бытового мусора,

вклад в  загрязнение атмосферного воздуха при производстве работ незначителен.

В эксплуатационный период основным источником загрязнения атмосферного воздуха является движение потока транспорта.

Загрязнение воздушной среды при движении потока транспорта учитывается на автомобильных дорогах  I и II категорий. Покрытие  автодорог не а/б и не  является  пылящим материалом.

Таблица 2.4.5

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации

| Код | Вредное вещество | ПДК м.р. (ПДК с.с.) ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выбросы, М |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимально- разовые, г/с | годовые, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,2 | 3 | 0,00362 | 0,04850 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4 | 3 | 0,00059 | 0,00788 |
| 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,15 | 3 | 0,00041 | 0,00406 |
| 330 | Сера диоксид | 0,5 | 3 | 0,00084 | 0,01029 |
| 337 | Углерод оксид | 5,0 | 4 | 0,01912 | 0,51246 |
| 2704 | Бензин(нефтяной, малосернистый) | 5,0 | 4 | 0,00308 | 0,05369 |
| 2732 | Керосин | 1,2 | ОБУВ | 0,00144 | 0,01527 |
| Всего: |  |  |  | 0,02910 | 0,65215 |
| Группы веществ, обладающих эффектом суммации: |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 |  |  |  |  |

Обоснование данных о выбросах вредных веществ

Количество     вредных     выбросов     для     предприятий     определяется     при проектировании в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу с учетом требований ГОСТ 17.2.3.02-78, ОНД-86.

Данные для расчета валовых (годовых) и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ получены на основании расчетных методов с использованием удельных показателей согласно следующих действующих методик:

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. с дополнениями.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. с дополнениями.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. с дополнениями.

Расчеты проводились с учетом «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2005 г.

## Прогноз воздействия объекта на поверхностные и подземные воды

Участок работ расположен с присутствием водных объектов  (озеро Линево), за пределами ВОЗ и ПЗП  от Саратовского водохранилища.

В соответствии с Водным  Кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ (далее ВК)  ширина ВОЗ  на участке работ от береговой линии составляет 200м, ширина ПЗП – также 200 м.  В эти  зоны входит лишь небольшая часть рассматриваемой территории – прибрежная территория в районе улицы Заовражной.

Участок работ не затапливается поверхностными водами в период весеннего половодья и высоких дождевых паводков.

Воздействие на подземные воды может проявляться при проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации проектируемого объекта.

В строительный период возможно загрязнение подземных вод, изменение параметров поверхностного стока, нарушение гидрогеологических условий площадки строительства и прилегающей территории.

В целях защиты поверхностных вод от загрязнения необходимо соблюдать правила производства работ в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов.  Вынос границ прибрежной полосы в натуру производится от расчетной отметки береговой линии.

РАЗДЕЛ III.  Обоснование положений по определению параметров

планируемого строительства систем инженерного обеспечения

3. 1. Электроснабжение

Электроснабжение существующей застройки осуществляется  от городских электросетей в кабельной прокладке.

При выполнении проекта планировки территории учитывался Генеральный  план   муниципального образования Город Балаково и Правила землепользования и застройки муниципального образования Город Балаково. Внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования не требуется.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от 16.09.2015 г. № 0160300003215000227-0143659-01

Техническое задание

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Администрация Балаковского муниципального районаСаратовской области |
|  | Основание для проектирования | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс РФ |
|  | Объект проектирования, местоположение | Саратовская область, город Балаково, территория по шоссе Академика Королева в границах ул. Минская, ул. Коммунистическая, включая озеро Линево, территорию «Хемикомп», площадью 77 га + привязка соседних строений и подъездных путей |
|  | Исходная документация для проектирования | 1. Генеральный план муниципального образования г.Балаково, утвержденный решением Совета муниципального образования г.Балаково от 29.10.2010г. №217; 2. Правила землепользования и застройки г. Балаково, утвержденные решением Совета муниципального образования г.Балаково от 23.09.2011г. № 311; 3. Карта-схема расположения территории; 4. Проект планировки территории по объекту: «Вторая очередь строительства мостового перехода через судоходный канал в городе Балаково. Строительство магистральной автодороги по ул.Братьев Захаровых. Вынос инженерных сетей из зоны строительства». Топографическая съемка территории не предоставляется. |
|  | Требования к качеству выполнения работ (Нормативно-правовая и методическая база) | Проект должен соответствовать требованиям: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Земельного кодекса Российской Федерации; - СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; - Региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденных Постановлением Правительства Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изм.); - Схемы территориального планирования Балаковского муниципального района, утвержденной Решением Собрания Балаковского муниципального района от 15.12.2008г. №644 (с изм.); - Генерального плана муниципального образования г. Балаково до 2025 г., утвержденного решением Совета муниципального образования г.Балаково от 29.10.2010г. №217; - Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования г.Балаково, утвержденных решением Совета муниципального образования г.Балаково от 24.09.2010 г. №210; - Правил землепользования и застройки муниципального образования г.Балаково, утвержденных решением Совета муниципального образования г.Балаково от 23.09.2011 г. №311 (с изм.); Проект должен быть разработан с учетом запроектированной транспортной кольцевой развязки по ул.Братьев Захаровых (II очередь строительства мостового перехода через Судоходный канал) |
|  | Основная цель и задачи | Разработка оптимальных архитектурно-градостроительных и экономически-целесообразных решений развития и обустройства территории с учетом перспективного развития города. Задачи: 1. Создание концепции благоустройства территории с учетом ее функционального назначения; 2.Создание условий для устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды. 3.Обеспечение органов местного самоуправления правовым основанием для регулирования использования объектов недвижимости (земельных участков, объектов капитального строительства) на территории города; Проектом благоустройства необходимо предусмотреть создание единой системы открытых городских пространств, комфортных для проведения кратковременного отдыха населения, включающих в себя: - размещение объектов социального назначения; - организацию ориентирующих пространств (видовых точек); - организацию прогулочных зон и площадок для отдыха населения различного назначения; - установку малых архитектурных форм (скамьи, урны, навесы, скульптурные композиции и пр.); - систему комплексного освещения территории, подчеркивающего основные элементы благоустройства; - систему озеленения территории с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. |
|  | Функциональное назначение | Прилегающая территория основной городской магистрали, соединяющей Островную и Центральную части города, планируемая для рекреационных целей и развития площадок общественного назначения. |
|  | Состав и содержание материалов | 1.Выполнение топографической съемки (подосновы) территории 2. Выполнение проекта планировки территории: 2.1.Основные положения. Графические материалы выполняются в масштабе 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 и включают: 1. Чертеж планировки территории, на котором отображаются: а) красные линии; б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур; в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 2. План благоустройства территории (основной чертеж). Текстовые и табличные материалы включают: 1. Планируемый баланс проектируемой территории, в котором указываются в процентах от площади всей территории - объекта разработки проекта планировки территории, равной 100%: а) площади территорий общего пользования: площадей, улиц, проездов, пешеходных зон, озелененных территорий общего пользования, б) площади участков территории различных видов функционального назначения 2. Основные показатели планируемого развития территории: а) показатели застройки общественного назначения, б) показатели планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, в) показатели планируемых объемов инженерного обеспечения территории; г) показатели обеспеченности населения: - расчетные показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по типам объектов); - озелененными территориями общего пользования; 3. Основные мероприятия по реализации проекта планировки территории. 2.2. Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории. Графические материалы выполняются в масштабе 1:2000, 1:1000, 1:500 и включают: - Схему расположения элемента планировочной структуры (местоположение территории в структуре городе Балаково, (М 1:10000), - Схему размещения объектов капитального строительства (существующих и предполагаемых к размещению); 3. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 4. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; 5. Схему вертикальной планировки территории; 6. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий; 7. План покрытий дорог и площадок с указанием конструкций применяемых покрытий, с учетом мероприятий, предусматривающих удобство передвижения маломобильных групп населения; 8. Проект освещения территории, в том числе оформление праздничной иллюминацией; 9. Схема расстановки малых архитектурных форм, иных элементов благоустройства; 10. Посадочный и разбивочный чертеж озеленения; 11. Схема размещения видовых точек; 3D визуализация проекта; 12. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории (при необходимости). Текстовые и табличные материалы включают: 1.Анализ современного состояния территории. 2. Проектные предложения по архитектурно-планировочному решению. 3. Технико-экономические показатели проектных решений. 4. Инженерное обеспечение территории: а) определение перспективных инженерных нагрузок по видам инженерного обеспечения (по укрупненным показателям); б) разработка принципиальных предложений по инженерному обеспечению территории. 5. Транспортная инфраструктура территории: - предложения и мероприятия по развитию улично-дорожной сети; - организация пешеходного движения. 6. Экспликация элементов, применяемых в проекте, с указанием размеров, количества, применяемых материалов, иных параметров; 7. Санитарная очистка территории. 8. Охрана окружающей среды. |
|  | Требования к результату | ### 1. Требования к согласованию материалов: - с инженерными службами г.Балаково (МУП «Балаковоэлектротранс», МУП «Балаково-Водоканал», филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г.Балаково, ПАО «МРСК Волги Саратовские РС», ОАО «Облкоммунэнерго», ПАО«Ростелеком», ПАО «Т Плюс» (филиал Саратовский), АО «Хемикомп+»); ### - с филиалом ОАО «РЖД» - Приволжская железная дорога; ### - с начальником Отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации БМР. ### Проект должен быть выполнен качественно, в соответствии с требованиями, установленными п. 5 настоящего Технического задания. 2. Участие исполнителя (представителей исполнителя) в проведении публичных слушаний, в том числе обеспечение подготовки демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний |
|  | Публичные слушания и публикация основных положений градостроительного развития. | В программу мероприятий по организации публичных слушаний включается: - представление проекта планировки территории на публичных слушаниях, защита проекта; - подготовка демонстрационных материалов (с указанием наименования, количества и формы представления градостроительных документов). По результатам публичных слушаний - выполнение корректировки проекта (при необходимости) |
|  | Проект, передаваемый Заказчику | Проект планировки должен быть предоставлен по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, к.227: -на бумажных носителях – в 3-х экз.; -на электронном носителе – в 1-х экз. Проект планировки должен быть выполнен на русском языке. |
|  | Сроки проектирования | В течение двух месяцев с момента заключения муниципального контракта. |

Приложение 2

Каталог координат поворотных точек существующих красных линий

| № | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46446.80 | -47417.68 |
| 2 | 46454.25 | -47432.81 |
| 3 | 46375.25 | -47456.02 |
| 4 | 46366.00 | -47456.02 |
| 5 | 46359.66 | -47459.02 |
| 6 | 46359.66 | -47479.05 |
| 7 | 46252.53 | -47532.21 |
| 8 | 46242.99 | -47510.46 |
| 9 | 46219.45 | -47521.31 |
| 10 | 46227.97 | -47540.60 |
| 11 | 46127.22 | -47587.00 |
| 12 | 46119.26 | -47569.23 |
| 13 | 46103.61 | -47576.72 |
| 14 | 46111.60 | -47594.19 |
| 15 | 46034.36 | -47629.77 |
| 16 | 46026.66 | -47612.72 |
| 17 | 45829.14 | -47650.86 |
| 18 | 45838.08 | -47670.00 |
| 19 | 45652.98 | -47754.39 |
| 20 | 45602.20 | -47756.22 |
| 21 | 45255.06 | -47474.71 |
| 22 | 45390.13 | -47477.07 |
| 23 | 45391.41 | -47822.27 |
| 24 | 45185.99 | -47832.55 |
| 25 | 45185.65 | -47825.79 |
| 26 | 45022.71 | -47786.27 |
| 27 | 45023.59 | -47765.80 |
| 28 | 45005.38 | -47765.47 |
| 29 | 45006.83 | -47677.11 |
| 30 | 44994.96 | -47612.07 |
| 31 | 44992.24 | -47612.45 |
| 32 | 44977.65 | -47533.66 |
| 33 | 44975.25 | -47506.42 |
| 34 | 44974.54 | -47487.28 |
| 35 | 44920.39 | -47527.81 |
| 36 | 44937.25 | -47527.27 |
| 37 | 44954.10 | -47526.73 |
| 38 | 44968.33 | -47598.09 |
| 39 | 44982.56 | -47669.46 |
| 40 | 44982.21 | -47681.41 |
| 41 | 44981.85 | -47693.35 |

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий

| № | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46025.11 | -47613.46 |
| 2 | 46032.92 | -47630.39 |
| 3 | 45962.76 | -47663.61 |
| 4 | 45926.03 | -47681.23 |
| 5 | 45900.31 | -47660.20 |
| 6 | 45602.26 | -47756.22 |
| 7 | 45486.27 | -47765.98 |
| 8 | 45413.47 | -47765.80 |
| 9 | 45283.18 | -47474.31 |
| 10 | 44981.90 | -47693.52 |
| 11 | 44699.86 | -47692.45 |
| 12 | 44674.87 | -47691.90 |
| 13 | 44594.72 | -47692.12 |
| 14 | 44579.44 | -47709.73 |
| 15 | 44446.69 | -47706.28 |
| 16 | 44437.40 | -47701.70 |
| 17 | 44366.43 | -47703.19 |
| 18 | 44366.35 | -47712.35 |
| 19 | 44274.20 | -47712.21 |
| 20 | 44272.27 | -47718.60 |
| 21 | 44260.41 | -47720.37 |
| 22 | 44200.89 | -47720.88 |
| 23 | 44200.95 | -47694.68 |
| 24 | 44025.52 | -47694.38 |
| 25 | 44017.22 | -47693.57 |
| 26 | 44006.48 | -47687.00 |
| 27 | 43979.10 | -47652.67 |
| 28 | 43034.34 | -47514.19 |
| 29 | 43054.32 | -47515.73 |
| 30 | 43193.43 | -46552.66 |
| 31 | 43176.69 | -46538.46 |
| 32 | 43108.12 | -46497.41 |
| 33 | 43088.43 | -46486.15 |
| 34 | 43069.92 | -46512.70 |
| 35 | 42836.83 | -46312.79 |
| 36 | 42851.55 | -46296.86 |
| 37 | 42738.43 | -46212.59 |
| 38 | 42728.54 | -46223.70 |
| 39 | 42894.11 | -46247.43 |
| 40 | 42882.06 | -46261.87 |
| 41 | 42746.23 | -46148.14 |