2. Постановление   администрации   Балаковского   муниципального   района  № 963 от 27.02.2012 г. «О предварительном согласовании места размещения линейного объекта».

3. Акт № 34/11 о выборе земельного участка для строительства.

4. Постановление  администрации  Балаковского  муниципального  района      № 2820  от  13.06.2012 г. о предоставлении Резникову И.В. в аренду земельного участка с кадастровым номером 64:40:01 03 15:157.

5. Постановление  администрации  Балаковского  муниципального  района      № 3983  от  28.08.2012 г. о предоставлении Резникову И.В. в аренду земельного участка с кадастровым номером 64:40:01 03 15:155.

6. Договор аренды земли № 359 от 11.07.2012 г. земельного участка с кадастровым номером 64:40:01 03 15:155.

7. Договор аренды земли № 505 от 17.09.2012 г. земельного участка с кадастровым номером 64:40:01 03 15:157.

8. Экспертное заключение ФГУЗ ЦГиЭ № 156 ФМБА России № 39 от 28.02.2011 г. по отводу земельного участка для строительства высоковольтной линии электропередачи 6 кв.

9. Заключение  Территориального  отдела  Роспотребнадзора в Балаковском районе № б/н от 01.03.2011 г.

10.Технические   условия   на   электроснабжение   нежилого   здания   по       ул. Комсомольская, 59 в г. Балаково Саратовской области.

11.Письмо главы администрации Балаковского муниципального района           № 4127/01.1-18 от 22.07.2013 г.

12.Техническое   задание  на  разработку  проекта  планировки  территории   линейного объекта.

13. Приложение № 1. Согласование с ООО «Институт «Проектмостореконструкция»  места  расположения  проектируемой  высоковольтной  линии  электропередачи 6 кв по ул. Комсомольская в г. Балаково (район кирпичного завода).

2

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1. Исходно-разрешительная документация.

1.1. Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан проект планировки территории линейного объекта.

Проект  планировки  территории  по  объекту «Высоковольтная линия электропередачи 6 кв для электроснабжения нежилого здания, расположенного по  адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, 59 (район кирпичного завода) выполнен по заказу Резникова И.В. на основании:

- Постановление администрации города Балаково № 1197 от 29.11.2012 г. «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта – высоковольтной линии электропередачи 6 кв»;

- Постановление  администрации  Балаковского  муниципального  района № 963  от 27.02.2012 г. «О предварительном согласовании места размещения линейного объекта»;

- Акт № 34/11 о выборе земельного участка для строительства;

- Постановление  администрации  Балаковского  муниципального  района № 2820  от  13.06.2012 г.  о  предоставлении  Резникову И.В.  в  аренду земельного участка с кадастровым номером 64:40:01 03 15:157;

- Постановление  администрации  Балаковского  муниципального  района № 3983  от  28.08.2012 г. о  предоставлении  Резникову И.В.  в  аренду  земельного участка с кадастровым номером 64:40:01 03 15:155;

- Договор аренды земли № 505 от 17.09.2012 г. земельного участка с кадастровым номером 64:40:01 03 15:157;

- Экспертное заключение ФГУЗ ЦГиЭ № 156 ФМБА России № 39 от 28.02.2011 г. по отводу земельного участка для строительства высоковольтной линии электропередачи 6 кв;

- Заключение Территориального отдела Роспотребнадзора в Балаковском районе № б/н от 01.03.2011 г.;

- Письмо  главы  администрации  Балаковского  муниципального  района № 4127/01.1-18 от 22.07.2013 г.;

- Техническое  задание  на  разработку  проекта планировки территории линейного объекта;

- Технические   условия   на   электроснабжение   нежилого   здания   по  ул. Комсомольская, 59 в г. Балаково Саратовской области;

- Приложение № 1. Согласование с ООО «Институт «Проектмостореконструкция»  места  расположения  проектируемой  высоковольтной  линии  электропередачи 6 кв по ул. Комсомольская в г. Балаково (район кирпичного завода).

- Схема территориального планирования Балаковского муниципального района Саратовской области; 3

- - Проектно-сметная документация, разработанная ООО «Геостройсервис» в 2013 году.

1.2. Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

В  территориальных  зонах  такой  вид  использования как объекты технического и инженерного обеспечения предприятий, каковым является строительство линейного объекта «Высоковольтная линия электропередачи 6 кв для электроснабжения нежилого здания» отнесен градостроительным регламентом к основному виду разрешительного использования.

В документе территориального планирования «Схема территориального планирования Балаковского муниципального района Саратовской области» предложений  по строительству линейного объекта  «Высоковольтная линия электропередачи 6 кв в г. Балаково по ул. Комсомольская (район кирпичного завода) не содержится.

Раздел 2. Сведения о линейном объекте

и его краткая характеристика.

2.1. Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта.

Высоковольтная линия электропередачи 6 кв для электроснабжения нежилого здания по ул. Комсомольская, 59 (район кирпичного завода) в г. Балаково.

2.2. Характеристика района строительства линейного объекта.

Участок строительства линейного объекта расположен в г. Балаково Саратовской области по адресу: ул. Комсомольская, 59 (район кирпичного завода).

Дорожная сеть в районе работ не развита. Трасса высоковольтной линии электропередачи 6 кв проектируется на бывшей территории кирпичного завода, пересекая временные проезды без твердого покрытия.

В районе строительства временные и капитальные здания и сооружения отсутствуют.

Категория земли под строительство проектируемого линейного объекта – земли населенных пунктов.

Рельеф местности – спокойный, площадка горизонтальная.

Участок строительства относится к III климатическому району (см. СНиП 21-01-99 «Строительная климатология»). Климат характеризуется высокими положительными  температурами  в  летнее  время. Наибольшая температура летом + 41°С, наименьшая – зимой, минус 37°С. Снеговое количество осадков составляет 390 мм.

4

Преобладающее направление ветров – западное, северо-западное.

Согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) район строительства по гололеду – III, район по ветру – III.

Средняя глубина промерзания – 1,5 ÷ 1,6 м.

В геологическом строении площадки строительства на глубину 5 метров принимают участие пять инженерно-геологических элемента:

ИГЭ-1 – насыпной грунт (песок, щебень) мощностью 1,5÷1,9 метра;

ИГЭ-2 – почвенно-растительный слой мощностью 1,0 метр;

ИГЭ-3 – глина серая тугопластичная мощностью, 0,8 метра;

ИГЭ-4 – суглинок светлокоричневый, мягкопластичный, мощностью 0,7 метра;

ИГЭ-5 – песок желтый, водонасыщенный, мощностью 1,0÷3,3 метра.

На период изысканий грунтовые воды вскрыты на глубине 4,0÷4,5 метра. Грунтовый поток направлен на юго-запад. Сезонные колебания уровня грунтовых вод составляют – до 0,8 метра.

2.3. Краткая характеристика линейного объекта.

Согласно техническим условиям на проектирование линейного объекта ВЛ-6 кв № 786 от 27.12.2010 г. проектируемая высоковольтная линия электропередачи присоединяется к существующей ВЛ-6 кв Ф №13 РП-2 ПС «Дзержинская» 110/10/6 кв, с точкой подключения на опоре без номера.

Проект планировки территории линейного объекта разработан на топографической съемке, выполненной ИП Шумейко А.Ф. в 2012 году.

Общая протяженность проектируемого линейного объекта составляет 400 метров. Площадь земельного участка для размещения высоковольтной линии электропередачи – 2162 м2.

Проектом строительства линейного объекта ВЛ-6 кв предусматривается:

- монтаж КТП-400/6/0,4 кв;

- монтаж высоковольтной линии электропередачи 6 кв от существующей опоры (без номера) до проектируемой КТП;

- установка  пункта коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6 кв на опоре № 1;

- установка разрядников РВО-10У1 на опоре № 12;

- прокладка КЛ-6 кв от опоры № 2 до КТП;

- устройство заземляющих устройств КТП и опор ВЛ-6 кв.

Высоковольтная линия электропередачи 6 кв запроектирована проводом АС-3 по железобетонным опорам серии 3.407.1-143.

Согласно техусловиям учет электроэнергии предусматривается на высокой стороне (6 кв). для этого на опоре № 1 запроектирован пункт коммерческого учета электроэнергии – ПКУ – 6 кв.

Все опоры проектируемой высоковольтной линии заземляются посредством установки дополнительных искусственных заземлителей согласно серии 3.407.1-150. Сопротивление заземляющих устройств должно быть не более 10 Ом. 5

2.4. Сведения об основных технологических операциях линейного объекта.

Проектируемая   высоковольтная  линия  электропередачи  6 кв  предназначена   для   электроснабжения   нежилого  здания  по  адресу: г. Балаково,  ул. Комсомольская, 59 (район кирпичного завода).

2.5. Проходка пересечений.

Проектируемый  линейный  объект  «Высоковольтная  линия  электропередачи 6 кв» пересечений с подземными, надземными коммуникациями и транспортной структурой не имеет.

Раздел 3. Сведения о размещении линейного объекта

на осваиваемой территории.

3.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставляемых

для размещения линейного объекта (полоса отвода).

Проектируемый   земельный   участок   высоковольтной   линии  электропередачи  6 кв  прокладывается  на  расстояниях  не  менее  нормируемых от действующих коммуникаций. Полоса отвода строящегося линейного объекта на участке (территория города Балаково) утверждена постановлением администрации   Балаковского   муниципального   района   о   предоставлении   Резникову И.В.  в  аренду  земельных  участков  по  адресу:  г. Балаково, ул. Комсомольская (район кирпичного завода).

Ширина  полосы  земли,  отводимой  на  период  строительства  высоковольтной линии электропередачи 6 кв составляет 7,5 метров.

| Муниципальный район | Кадастровый номер земельного участка | Принадлеж-ность | Категория земель | Арендуемая площадь участков м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМР г. Балаково | 64:40:01 03 15:155 64:40:01 03 15:157 | По договору аренды Резников И.В. | Земли поселений | 2037,0 125,0 |
|  | Уч. № 2 S = 86,3 м2 | АБМР |  | испрашиваемые участки |
|  | Уч. № 3 S = 356 м2 |  |  |  |

3.2. Сведения о размещении линейного объекта на землях сельско-

хозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях

особо охраняемых территорий и других категорий.

6

В соответствии со сведениями Федеральной кадастровой палаты Государственной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской  области  категории  земель,  на  которых  проектируется  строительство линейного объекта – земли поселений.

В соответствии со схемой правил землепользования застройки трасса линейного объекта 6 кв расположена в зоне П3 (производственные, коммунально-складские предприятия III класса опасности).

3.3. Сведения о земляных участках, отчуждаемых во временное и

постоянное пользование.

Общая полоса отвода на период строительства линейного объекта составляет – 2604 м2, из них: земельные  участки  общей  площадью  2162 м2  переданы Резникову И.В. администрацией  БМР  в  долгосрочную  аренду с использованием для строительства линейного объекта 6 кв.

Испрашиваемые земельные участки № 2 (S = 86,3 м2) и № 3 (S = 356 м2) общей площадью 442,3 м2 – земли АБМР.

3.4. Сведения о размерах земляных участков, временно отводимых

на период строительства.

Полоса отвода на различных участках трасы проектируемого линейного объекта предусмотрена шириной 7,5 метров.

Площадь земли, отчуждаемая на период строительства линейного объекта во временное пользование в границах полосы отвода составляет 2604 м2.

Временные стройплощадки при производстве строительных работ устраиваются в пределах полосы отвода.

Раздел 4. Принципиальные мероприятия, необходимые для

освоения или реконструкции территорий.

4.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Проектируемая высоковольтная линия электропередачи 6 кв расположена в районе кирпичного завода по ул. Комсомольская в г. Балаково и предназначена для электроснабжения нежилого здания, расположенного по ул. Комсомольская, 59.

Климатические характеристики района строительства приняты по СНиП 21-01-99 «Строительная климатология»:

- расчетная зимняя температура – минус 29°С;

- нормативный скоростной напор ветра – 0,38 кПа;

- расчетный вес снегового покрова – 1,8 кПа. 7

Согласно  «Правил  устройства электроустановок» (ПУЭ) район по гололеду – III, район по ветру – III.

Прокладка трассы высоковольтной линии электропередачи 6 кв предусматривается по бывшей территории кирпичного завода, освобожденной от временных и капитальных зданий и сооружений вдоль трассы.

Проектируемый  линейный  объект  предназначен  для  подачи  электроэнергии  (6 кв) для  электроснабжения  нежилого  здания, расположенного по ул. Комсомольская, 59.

Согласно техническим условиям на проектирование линейного объекта, проектируемая линия электропередачи 6 кв присоединяется к существующей ВЛ-6 кв Ф №13 РП-2 ПС «Дзержинская» 110/10/6 кв, с точкой подключения на опоре.

Прокладка проектируемой высоковольтной линии электропередачи 6 кв – надземная, по железобетонным опорам проводом АС-3.

В качестве отключающего устройства проектом предусмотрена установка разрядников РВО-10У1 на опоре № 12.

Охранная  зона  линейного  объекта ВЛ-6 кв согласно требованиям ПУЭ составляет 10 метров по обе стороны от оси трассы.

Пожарная безопасность высоковольтной линии электропередачи 6 кв обеспечивается  применением  несгораемых  конструкций,  автоматическим  отключением токов короткого замыкания, заземлением железобетонных опор, соблюдением  безопасных  по  схлестыванию  расстояний  между  проводами разных фаз.

Для  предупреждения  пожаров  необходимо  постоянно  следить  за        состоянием  трассы линейного объекта и прилегающей к ней территории, не допуская свалки мусора, устройства складов горючих материалов и топлива, организации стоянок автотранспорта и строительной техники.

Тушение  пожаров  предусматривается  силами  и  средствами  местной пожарной охраны (ПЧ-22).

Отключающее устройство – разъединитель на линейном объекте должно находиться в исправном состоянии, быть легко доступным, чтобы обеспечить возможность прекращения подачи электроэнергии на проектируемую высоковольную линию электропередачи.

При  эксплуатации  линейного объекта ВЛ-6 кв необходимо соблюдать требования  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и других нормативных документов.

Раздел 5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Документация по планировке территории линейного объекта «Высоковольтная линия электропередачи 6 кв для электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, 59 (район кирпичного завода) выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических документов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ зон с особыми условиями использования территорий. 8

Исходные   данные   для  разработки  проекта  планировки  территории  линейного объекта планировки территории линейного объекта предоставлены Резниковым И.В.

Проект  планировки  территории  линейного  объекта « Высоковольтная линия  электропередачи  6 кв для электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Комсомольская, 59 (район кирпичного завода) выполнен коллективом ООО «Гестройсервис».

Гл. инженер проекта:                                            В.И. Павленко

9