РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: ЗАО «Балаково-Центролит»                          Шифр: 1640/5795-ППМТ (ЖДП)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том № 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

### Пояснительная записка

Директор института                                                               Р.В. Акимов

## Главный инженер института                                            Р. В. Карякин

## Главный архитектор института                                        В.А. Желанов

Начальник отдела                                                                 С.Я. Замский

Главный инженер проекта                                                  Т.Ю. Волгина

г. Саратов 2013 г.

Состав проекта планировки и межевания территории:

Основные положения Том № 1::

А.  Графические материалы.

- Чертеж планировки территории  М 1:1000

Б. Пояснительная записка.

Материалы по обоснованию Том № 2

А.  Графические материалы.

- Схема расположения объекта в планировочной структуре города

М 1:10 000

2.  Схема использования территории в период полготовки проекта

планировки территории

3. Схема функционально-планировочной организации территории

М 1:2 000

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории

М 1: 1 000

Б. Пояснительная записка.

Проект межевания территории. Том № 3

А.  Графические материалы.

- План межевания территории           М 1: 1000

Б. Пояснительная записка.

Раздел 1.  «Исходно-разрешительная документация»

«Проект планировки и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта - железнодорожных путей необщего пользования в г. Балаково Саратовской области».

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании:

- Постановления администрации муниципального образования город Балаково

- Договора № 1640/5795-ППМТ (ЖДП) от 9 января 2013 г.

- «Генерального плана муниципального образования город Балаково».

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

- ЗАО «Балаково-Центролит».

Проект выполнен с учетом ранее разработанной, согласованной и утвержденной градостроительной документацией:

-  Схема территориального планирования Балаковского муниципального района.

-  Генеральный план муниципального образования город Балаково;

-  Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково;

Проект планировки территории выполнен на топографической съемке М 1:1000, М 1:2000.

«Проект планировки и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта  - железнодорожных путей необщего пользования в г. Балаково Саратовской области» выполнен коллективом «Территориально-планировочной мастерской», ГУПП «Института Саратовгражданпроект» Саратовской области.

Главный инженер проекта                               Волгина Т.Ю.

Раздел 2.Климат

Муниципальное образование город Балаково расположено на юго-востоке Русской равнины в северной части Левобережья Саратовской области. Климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона, летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом часто вторгаются сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода.

Вследствие континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Так среднегодовая амплитуда составляет 34°С. Среднегодовая температура воздуха на территории муниципального образования 5,4°С. Абсолютный годовой максимум +40°С, абсолютный минимум –41°С.

Сумма температур свыше 10°С составляет 2700-2900°. Температура наиболее холодного месяца января -11,9°С, наиболее теплого, июля +22,1°С.

Среднегодовое количество осадков — 371 мм. Количество осадков в виде снега — 23%, в виде дождя — 63%, смешанные — 14%. На холодный период (октябрь-май) приходится 143 мм осадков, на тёплый — 228 мм. Гидротермический коэффициент, характеризующий соотношение суммы осадков и суммы температур, за период со среднесуточной температурой выше +10°С в среднем составляет 0,5-0,7. Однако необходимо отметить, что описываемая территория располагается в пределах двух агроклиматических районов Саратовской области. Первый район занимает северную и центральную части Балаковского района, второй — южную. Первый агроклиматический район характеризуется как засушливый, очень теплый. Второй район — очень засушливый и очень теплый. Гидротермический коэффициент по первому району — 0,6-0,8, по второму району — 0,4-0,6.

Снежный покров устанавливается в первой декаде декабря. Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 139 дней. Высота снежного покрова достигает в среднем 49 см., в отдельные годы она может достигать 80 см. Глубина промерзания почвы составляет 90 см.

Относительная влажность воздуха среднегодовая — 79%, минимальная — 59-65% приходится на летние месяцы, максимальная 82-87% — на зимние месяцы.

В течение года преобладают юго-западные и северные ветры. В холодное время года преобладающими являются юго-западные, южные, восточные ветры. В теплое время — северо-восточные, северо-западные, северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

Из отрицательных особенностей климата отмечаются заморозки и суховеи. В среднем по многолетним данным позднее - весенние заморозки продолжаются до 1 мая, в отдельные годы до 28 мая. Осенние заморозки в среднем начинаются 28 сентября — 9 октября, но иногда с 19-30 сентября. Продолжительность безморозного периода 155 - 168 дней.

В период с апреля по октябрь наблюдаются суховейные ветры, преимущественно слабые, юго-восточного направления.

Общая средняя продолжительность дней с суховеями составляет 69,3 дня, из них слабые суховейные проявления длятся — 39,6 дней, средние — 22,2 дней, интенсивные и очень интенсивные — 7,5 дней. Сильные ветры от 15 м/с и более, отмечаются 35 дней в году. В целом преобладают северо-восточные и юго-западные ветры.

Раздел 3 «Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика»

Проектируемый железнодорожный  путь необщего пользования к блоку Д согласно СНиП 2.05.07.91 относится к III категории норм проектирования.

Скорость движения по пути составляет не более 25 км/час.

Площадка строительства расположена внутри участка завода ЗАО «Балаково-Центролит» и за его территорией, между территорией завода ЗАО «Балаково-Центролит» и ТЭЦ г. Балаково.

Проектируемый железнодорожный путь необщего пользования ЗАО «Балаково-Центролит» примыкает к соединительному железнодорожного пути ООО «Завод запасных деталей».

Данное примыкание, согласовано с Южным территориальным управлением Федерального железнодорожного транспорта и оформлено актом на примыкание.

Проектируемый ж. д. путь относится к 4 категории, 5 классу.

Раздел 3. Зоны с особыми условиями

На протяжении железнодорожных путей необщего пользования установлены охранные зоны для всех наименований сетей, имеющих пересечения с проектируемым объектом.

Охранные зоны установлены в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах  таких зон"

- Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578"Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 г. № 197. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Перечень охранных зон:

- 1. Для объектов  электроснабжения :

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи, расположенных на безлесных участках, устанавливаются: для подземных кабельных и для воздушных линий связи - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на два метра с каждой стороны.

- Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой участок земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии один метр.

2.. Для тепловых сетей:

Для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

3.Для сетей водоснабжения

Для сетей водоснабжения охранная зона устанавливаются вдоль трасс прокладки сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону.

4.Для сетей газоснабжения

Охранные зоны  объектов системы газоснабжения устанавливаются вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Для железнодорожных путей необщего пользования установлена санитарно – защитная зона 50 м.

Раздел 4. Показатели проекта планировки территории

Полная длина железнодорожных путей необщего пользования составляет 546 м