РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: ЗАО «Балаково-Центролит»                          Шифр: 1640/5795-ППМТ (ЖДП)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том № 2

ПРЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### Пояснительная записка

Директор института                                                               Р.В. Акимов

## Главный инженер института                                            Р. В. Карякин

## Главный архитектор института                                        В.А. Желанов

Начальник отдела                                                                 С.Я. Замский

Главный инженер проекта                                                  Т.Ю. Волгина

г. Саратов 2013 г.

Состав проекта планировки и межевания территории:

Состав проекта планировки и межевания территории:

Основные положения Том № 1::

А.  Графические материалы.

- Чертеж планировки территории  М 1:1000

Б. Пояснительная записка.

Материалы по обоснованию Том № 2

А.  Графические материалы.

- Схема расположения объекта в планировочной структуре города

М 1:10 000

2.  Схема использования территории в период полготовки проекта

планировки территории

3. Схема функционально-планировочной организации территории

М 1:2 000

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории

М 1: 1 000

Б. Пояснительная записка.

Проект межевания территории. Том № 3

А.  Графические материалы.

- План межевания территории           М 1: 1000

Б. Пояснительная записка.

Раздел 1.  «Исходно-разрешительная документация»

«Проект планировки и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта - железнодорожных путей необщего пользования в г. Балаково Саратовской области».

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании:

- Постановления администрации муниципального образования город Балаково

- Договора № 1640/5795-ППМТ (ЖДП) от 9 января 2013 г.

- «Генерального плана муниципального образования город Балаково».

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

- ЗАО «Балаково-Центролит».

Проект выполнен с учетом ранее разработанной, согласованной и утвержденной градостроительной документацией:

-  Схема территориального планирования Балаковского муниципального района.

-  Генеральный план муниципального образования город Балаково;

-  Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково;

Проект планировки территории выполнен на топографической съемке

М 1:1000, М 1:2000.

«Проект планировки и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта  - железнодорожных путей необщего пользования в г. Балаково Саратовской области» выполнен коллективом «Территориально-планировочной мастерской», ГУПП «Института Саратовгражданпроект» Саратовской области.

Главный инженер проекта                               Волгина Т.Ю.

Раздел 2 «Сведения о размещении линейного объекта - железнодорожных путей необщего пользования в г. Балаково Саратовской области»

Трасса проектируемого объекта проходят по следующим территориям.

| Наимено- вание МО | Кадастровый Номер земельного участка | Наименование землепользователя | Категория земель | Разрешенное использование | Вид вещного права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО г. Балаково | 64:40:030302:30 | «Прирельсовая база» | Земли населенных Пунктов | Под коммунально – складские объекты | Гос. собственность |
|  | 64:40:030302:591 |  | Земли населенных пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, полос отвода железных и автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, устройств транспорта, энергетики и связи. | Аренда |
|  | 64:40:030302:229 | ЗАО «Балаково – Центролит» | Земли населенных Пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности | Собственность |

Раздел 3. Зоны с особыми условиями

На протяжении железнодорожных путей необщего пользования установлены охранные зоны для всех наименований сетей, имеющих пересечения с проектируемым объектом.

Охранные зоны установлены в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах  таких зон"

- Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578"Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992 г. № 197. «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Перечень охранных зон:

- 1. Для объектов  электроснабжения :

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи, расположенных на безлесных участках, устанавливаются: для подземных кабельных и для воздушных линий связи - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на два метра с каждой стороны.

- Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой участок земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии один метр.

2.. Для тепловых сетей:

Для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

3.Для сетей водоснабжения

Для сетей водоснабжения охранная зона устанавливаются вдоль трасс прокладки сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону.

4.Для сетей газоснабжения

Охранные зоны  объектов системы газоснабжения устанавливаются вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Для железнодорожных путей необщего пользования установлена санитарно – защитная зона 50 м.

Раздел 4. Показатели проекта планировки территории

Полная длина железнодорожных путей необщего пользования составляет 546 м.

Площадь временного отвода для строительства составляет 27 000кв.м.